××××-××-××实施

××××-××-××发布

国家粮食局 发布

多模式储粮害虫及防治信息交互接口

Multi-Mode Interface on Information and Control of Stored-Grain Insects

（讨论稿）

LS ××××—××××

LS

中华人民共和国粮食行业标准

ICS

备案号：

目    次

前    言	III

多模式储粮害虫及防治信息交互接口	4

- 1.	范围	4

- 2.	规范性引用文件	4

- 3.	术语和定义	4

- 4.	接口规则	5

- 5.	接口组成与功能	8

附　录　A （资料性附录）示范库虫情监控接口说明、结构定义	40

附　录　B （资料性附录）虫调数据接口说明、结构定义	40

- B.1 Farmer	40

- B.2 Pageable	41

- B.3 FactoryInfo	41

- B.4 InsectsOnfactory	42

- B.5 InsectOnfield	44

C（资料性附录）接口调用示例	46

前    言

本标准的附录A和附录B为资料性性附录。

本标准由国家粮食局提出并归口。

本标准负责起草单位:北京邮电大学、国家粮食局科学研究院。

本标准主要起草人:

多模式储粮害虫及防治信息交互接口

范围

本接口包括储粮害虫的多角度基本信息及防治信息的上报下发的内容和技术规范。

本接口适用于具备储粮温度、湿度和气体浓度等粮情检测及储粮害虫监测功能的储备粮库的散装平房仓、浅圆仓和立筒仓的虫情监测信息上报和虫情基本信息及防治信息与预测预报信息下发。也适用于具备储粮温度、湿度和气体浓度等粮情检测或者具备储粮害虫检测功能的储粮农户和加工厂的虫情信息上报以及虫情信息咨询。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本技术要点的引用而成为本技术要点的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本技术要点达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 29890　粮油储藏技术规范

GB/T 26882.1  粮油储藏 粮情测控系统 第1部︰通则

GB/T 26882.2  粮油储藏 粮情测控系统 第2部︰分机

GB/T 26882.3  粮油储藏 粮情测控系统 第3部︰软件

GB/T 26882.4  粮油储藏 粮情测控系统 第4部︰信息交换接口协议

GB/T 7408  数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 17295  国际贸易计量单位代码

？ 库存粮食识别代码

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 储粮温度、湿度、气体浓度及虫情粮情 stored-grain condition with multi-parameters （temperature，humidity , gas concentration and insects situation）

粮食在储藏过程中所处的状态以及影响其粮食品质和数量变化的各种因素，如温度、湿度、气体成分、虫情状况等多个参数组成的粮情。

智能终端(Intelligent Terminal)

利用现代计算机和电子技术对储粮温度、湿度和气体浓度以及虫情进行检测、数据存储与分析，并可对这些信息进行远程上报和接收远程服务器上的相关信息的终端设备。

JSON

JSON(JavaScript Object Notation) 是一种轻量级的数据交换格式，它采用了完全独立于语言的文本格式，易于人阅读和编写，同时也易于机器解析和生成。

JSONObject

JSON对象，由一对{ }括起来的键值对数据。

JSONArray

是用[ ]包裹起来的一个数组JSONObject的数组。

接口规则

访问规则

- 客户端访问以http传输协议方式访问，数据提交方式为post方式，并且使用UTF-8格式。

- 客户端必须先进行身份认证后，才能进行其他接口功能的访问。

- 进行其他功能的访问时，每次访问必须携带身份认证成功后返回的token。

数据对象关系

示范库粮情虫情监控对象：

粮库信息对象包含粮仓信息对象，粮仓信息对象包含储粮信息对象；

粮仓信息对象中包含粮情及虫情监测装置对象

含粮情及虫情监测装置对象包含多条检测记录信息对象；

- 检测记录对象又包含害虫信息和害虫图片信息对象；

它们之间的相互关系如右图所示。

虫调数据对象

虫调工作主要包括：粮库釆虫，加工厂釆虫，农户点釆虫和其他点釆虫4个大部分，其包含的主要数据对象如下：

- 粮库、釆虫记录、害虫文本信息、害虫图片信息；

- 加工厂、釆虫记录、害虫文本信息、害虫图片信息；

- 农户点、釆虫记录、害虫文本信息、害虫图片信息；

- 其他点釆虫记录、害虫图片信息；

它们之间的关系如下图所示。

粮库釆虫                                      农户点釆虫

加工厂釆虫                             其他点釆虫

储粮害虫知识库

储粮害虫知识库，是指多角度基本信息及防治信息。主要包括：害虫分类表，害虫图片表，害虫数字特征表，害虫防治工艺等，他们之间的关系如下所示：

储粮害虫知识库对象关系图

储粮用户咨询

主要包括粮库用户、加工厂用户，农户对储粮过程中出现的问题向平台进行咨询的过程，包括：咨询、咨询图片等对象。

交互数据格式

服务器与客户端之间的数据交互格式采用JSON格式。

提交举例：

提交方式1（提交json对象）：

$.ajax({

type : 'POST',

contentType : 'application/json;charset=UTF-8',

data : JSON.stringify({

"username" : "12387654321",

"password" : "12345"

}),

url : ' Login/PersonLogin ',

dataType : 'json',

success : function(l) {

console.info(l);

$('.container').append("<div class='alert alert-success' role='alert'>" + JSON.stringify(l) + "</div>");

}

});

提交方式2（普通方式提交）：

$.ajax({

type : 'POST',

data : {

" username" : "12387654321",

"password" : "12345"

},

url : ' Login/PersonLogin',

dataType : 'json',

success : function(l) {

console.info(l);

$('.container').append("<div class='alert alert-success' role='alert'>" + JSON.stringify(l) + "</div>");

}

});

接口组成与功能

接口组成

接口主要由示范库粮情、储粮害虫基础信息及防治工艺服务、专家咨询服务以及虫调数据接口组成，主要完成对接入系统内的粮库的综合粮情虫情监测与预报，完成指定时间段范围内的虫调工作以及对粮库用户，加工厂用户和农户提供储粮虫情咨询与防治服务。

接口功能

用户认证

用户认证接口

请求方式：POST

请求地址：http://服务器IP地址或域名:端口/third/ common/login/

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- |
| username | 用户名 | String 是 |  |
| password | 用户密码 | String 是 |  |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| is_success | 是否成功（true表示成功；false表示失败） | Boolean |
| error_msg | 错误信息（1、用户名不存在；2、密码不正确） | String |
| access_token | 数据请求令牌 | String |

注：服务器认证通过后，会返回给用户一个access_token，后续的数据请求都需要携带该数access_token。如果access_token失效，需要使用登录名和密码重新登录验证，获取新的access_token。

示范库粮情维护

粮库信息查询接口

请求方式：GET

地址：http://服务器IP地址或域名:端口/third/depoter/getGraindepot

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String |
| graindepotid | 粮库编码 | String |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| is_success | 是否成功 | Boolean |
| error_msg | 错误信息（粮仓编码不正确） | String |
| graindepotinfo | 粮库信息 | List<Graindepot >的JSONArray |

Graindeport（粮库信息）

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| Id | Id | Long |
| lkbm | 粮库编码 | String |
| graindirect | 储粮区 | String |
| lkmc | 粮库名称 | String |
| lkdz | 粮库地址 | String |
| lklx | 粮库类型 | String |
| longtitude | 经度 | Double |
| latitude | 纬度 | Double |
| altitude | 海拔 | Double |
| hasreal | 是否实时采集 | Boolean |
| totalbin | 粮仓数 | Integer |
| postcode | 邮编 | String |
| contact | 联系人 | String |
| phone | 联系电话 | String |
| modifier | 录入人 | String |
| modifydate | 录入日期 | String |

根据粮库编码查询粮仓信息接口

请求方式：GET

地址：http://服务器IP地址或域名:端口/third/ depoter / getDeportinfoByDepotid

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String |
| graindepotid | 粮库编码 | String |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| is_success | 是否成功 | Boolean |
| error_msg | 错误信息（粮库编码不正确） | String |
| granaryinfo | 粮仓信息 | List< Granary >的JSONArray |

Granary（粮仓信息）

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| Id | Id | Long |
| lkbm | 粮库编码 | String |
| lcbm | 粮仓编码 | String |
| binname | 粮仓名 | String |
| orientation | 朝向 | Float |
| granarynum | 廒间数 | Integer |
| typebin | 仓型 | String |
| capacity | 设计容量 | Integer |
| structureofbody | 仓体结构 | String |
| structureofroof | 顶仓结构 | String |
| designcapacity | 设计单仓容量 | Integer |
| designgrainheapheight | 设计粮堆高度 | Float |
| longth | 长 | Float |
| width | 宽 | Float |
| height | 高 | Float |
| Circulatedevice | 环流装置 | String |
| Circulatefan | 环流风机 | String |
| fanway | 仓房风道 | String |
| elsedevice | 其他设施 | String |
| contract | 联系人 | String |
| phone | 联系电话 | String |
| note | 备注 | String |
| modifer | 录入人 | String |
| modifydate | 录入日期 | String |

根据粮仓编码查询粮仓信息接口

请求方式：GET

地址：http://服务器IP地址或域名:端口/third/ depoter / getDeportinfoByGranaryid

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String |
| granaryid | 粮仓编码 | String |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| is_success | 是否成功 | Boolean |
| error_msg | 错误信息（粮库编码不正确） | String |
| granaryinfo | 粮仓信息 | List< Granary >的JSONArray |

Granary（粮仓信息）

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| Id | Id | Long |
| lkbm | 粮库编码 | String |
| lcbm | 粮仓编码 | String |
| binname | 粮仓名 | String |
| orientation | 朝向 | Float |
| granarynum | 廒间数 | Integer |
| typebin | 仓型 | String |
| capacity | 设计容量 | Integer |
| structureofbody | 仓体结构 | String |
| structureofroof | 顶仓结构 | String |
| designcapacity | 设计单仓容量 | Integer |
| designgrainheapheight | 设计粮堆高度 | Float |
| longth | 长 | Float |
| width | 宽 | Float |
| height | 高 | Float |
| Circulatedevice | 环流装置 | String |
| Circulatefan | 环流风机 | String |
| fanway | 仓房风道 | String |
| elsedevice | 其他设施 | String |
| contract | 联系人 | String |
| phone | 联系电话 | String |
| note | 备注 | String |
| modifer | 录入人 | String |
| modifydate | 录入日期 | String |

储粮信息查询接口

请求方式：GET

地址：http://服务器IP地址或域名:端口/third/ depoter /getGrainInfo

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String |
| grainbinid | 粮仓编码 | String |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| is_success | 是否成功 | Boolean |
| error_msg | 错误信息（粮仓编码不正确） | String |
| graininfo | 储粮信息 | List<Grain>的JSONArray |

Grain（储粮信息）

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| Id | Id | Long |
| lkbm | 粮库编码 | String |
| indate | 入储日期 | String |
| clxs | 装粮形式 | String |
| grainname | 粮种名称 | String |
| harvestdate | 收获日期 | String |
| source | 来源 | String |
| water | 水分 | Float |
| impurity | 杂质 | Float |
| grainheight | 粮堆高度 | Float |
| dryingmethod | 干燥方式 | String |
| reserveperiod | 存储期限 | Integer |
| innum | 入储数量 | Integer |
| container | 装具 | String |
| emptybin500Pa | 空仓500Pa | Integer |
| halfemptybin500pa | 空仓半衰500pa | Integer |
| fullbin300pa | 满仓300pa | Integer |
| halffullbin | 满仓半衰 | Integer |
| storetechnology | 储藏技术 | String |
| storemethod | 储藏方式 | String |
| controltemperaturemeasures | 控温措施 | String |
| controlhumiditymeasures | 控湿措施 | String |

储粮信息新增接口

请求方式：POST

地址：http://服务器IP地址或域名:端口/third/ depoter /addGrain/

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String |
| graininfo | 储粮信息 | List<Grain>的JSONArray |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| is_success | 是否成功 | Boolean |
| error_msg | 错误信息（新增失败） | String |

储粮信息修改接口

请求方式：UPDATE

地址：http://服务器IP地址或域名:端口/third/ depoter /updateGrain/

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String |
| graininfo | 储粮信息 | List<Grain>的JSONArray |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| is_success | 是否成功 | Boolean |
| error_msg | 错误信息（修改失败） | String |

储粮信息删除接口

请求方式：DELETE

地址：http://服务器IP地址或域名:端口/third/ depoter /deleteGrain/

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String |
| graininfoid | 储粮信息ID | String |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| is_success | 是否成功 | Boolean |
| error_msg | 错误信息（不存在该粮仓） | String |

粮库实时粮情信息查询接口

地址：http://服务器IP地址或域名:端口/third/RealData/GetRealData

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String | 必填 |
| granarycode | 粮仓编码 | String | 必填 |
| starttime | 开始时间（格式：xxxx-xx-xx） | String |  |
| endtime | 结束时间（格式：xxxx-xx-xx） | String |  |
| pagecode | 页码 | int | 必填 |
| recordnum | 每页记录数量 | Int | 必填 |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| is_success | 是否成功 | Boolean | （true：成功，false：失败） |
| error_msg | 错误信息 | String | （1、粮仓不存在；2、服务器出现异常） |
| realdatalist | 实时信息 | List<DeviceRealdata>的JSONArray |  |

DeviceRealdata：

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | 实时信息id | int |  |
| temperature | 温度 | float |  |
| humidity | 湿度 | float |  |
| co2 | 二氧化碳 | float |  |
| o2 | 氧气 | float |  |
| kind | 虫种类型 | String |  |
| X | 数据采集坐标x | int |  |
| Y | 数据采集坐标y | int |  |
| Z | 数据采集坐标z | int |  |
| longtitude | 经度 | double |  |
| latitude | 纬度 | double |  |
| altitude | 海拔 | double |  |
| collecttime | 采集时间（格式：yyyy-mm-dd HH:mm:ss） | String |  |
| modifier | 修改人 | String |  |
| modifytime | 修改时间（格式：yyyy-mm-dd HH:mm:ss） | String |  |

根据来源查询实时信息接口

地址：http://服务器IP地址或域名:端口/third/RealData/GetInsectBySource

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String | 必填 |
| granarycode | 粮仓编码 | String | 必填 |
| source | 信息来源 | String | 必填 |
| starttime | 开始时间 | String |  |
| endtime | 结束时间 | String |  |
| pagecode | 页码 | int | 必填 |
| recordnum | 每页记录数量 | Int | 必填 |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| is_success | 是否成功 | Boolean | true：成功，false：失败 |
| error_msg | 错误信息 | String | （1、粮仓编码不存在；2、服务器出现异常；） |
| realdatalist | 实时信息 | List< DeviceRealdata >的JSONArray |  |

DeviceRealdata的定义同2.8接口的定义。

实时信息新增接口

地址：http://服务器IP地址或域名:端口/third/RealData/AddRealData

接口以POST multipart/form-data格式提交

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String | 必填 |
| realinfo | 实时信息 | RealInfo | 必填 |

RealInfo：

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| temperature | 温度 | float |  |
| humidity | 湿度 | float |  |
| co2 | 二氧化碳 | float |  |
| o2 | 氧气 | float |  |
| kind | 虫种类型 | String |  |
| X | 数据采集坐标x | int |  |
| Y | 数据采集坐标y | int |  |
| Z | 数据采集坐标z | int |  |
| longtitude | 经度 | double |  |
| latitude | 纬度 | double |  |
| altitude | 海拔 | double |  |
| realInsectlist | 实时害虫 | List< RealInsect >的JSONArray |  |
| realImage | 实时图片 | List< String>的JSONArray | 该参数是使用批量上传文件接口upFile后获得的文件路径数组 |

RealInsect：

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| kind | 虫种 | String | 必填 |
| stage | 虫态 | String | 必填 |
| num | 数量 | int |  |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| is_success | 是否成功 | Boolean | true：成功，false：失败 |
| error_msg | 错误信息 | String | （1、上传文件格式错误；2、数据保存失败；3、服务器出现异常；） |

实时信息修改接口

地址：http://服务器IP地址或域名:端口/third/RealData/ModifyRealData

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String | 必填 |
| id | 实时信息id | Int | 必填 |
| realinfo | 实时信息 | RealInfo | 必填 |

RealInfo：

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| temperature | 温度 | float |  |
| humidity | 湿度 | float |  |
| co2 | 二氧化碳 | float |  |
| o2 | 氧气 | float |  |
| kind | 虫种类型 | String |  |
| X | 数据采集坐标x | int |  |
| Y | 数据采集坐标y | int |  |
| Z | 数据采集坐标z | int |  |
| longtitude | 经度 | double |  |
| latitude | 纬度 | double |  |
| altitude | 海拔 | double |  |
| realInsectlist | 实时害虫 | List< RealInsect >的JSONArray |  |
| realImage | 实时图片 | List< String>的JSONArray | 该参数是使用批量上传文件接口upFile后获得的文件路径数组 |

RealInsect：

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| kind | 实时害虫虫种 | String | 必填 |
| stage | 实时害虫虫态 | String | 必填 |
| num | 实时害虫数量 | int |  |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| is_success | 是否成功 | Boolean | true：成功，false：失败 |
| error_msg | 错误信息 | String | （1、上传文件格式错误；2、数据修改失败；3、无修改权限；4、服务器出现异常；） |

实时信息删除接口

地址：http://服务器IP地址或域名:端口/third/RealData/DeleteRealData

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String | 必填 |
| realdataid | 实时信息id | int | 必填 |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| is_success | 是否成功 | Boolean | （true：成功，false：失败） |
| error_msg | 错误信息 | String | （1、无删除权限；2、该实时信息不存在；3、服务器出现异常。） |

根据粮仓编码删除实时信息接口

地址：http://服务器IP地址或域名:端口/third/RealData/DeleteInsectByGranary

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String | 必填 |
| granarycode | 粮仓编码 | String | 必填 |
| starttime | 开始时间 | int |  |
| endtime | 结束时间 | int |  |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| is_success | 是否成功 | Boolean | （true：成功，false：失败） |
| error_msg | 错误信息 | String | （1、无删除权限；2、粮仓编码不存在；3、服务器出现异常。） |

App图片新增接口

请求方式：POST

地址：http://服务器IP地址或域名:端口/third/RealData/addAppPic

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String |
| apppic | App图片 | File |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| is_success | 是否成功 | Boolean |
| error_msg | 错误信息 | String |
| message | 成功的话返回图片id | Json |

App图片查找接口

请求方式：GET

地址：http://服务器IP地址或域名:端口/third/RealData/getAppPic

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String |
| apppicid | App图片id | String |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| is_success | 是否成功 | Boolean |
| error_msg | 错误信息（App图片id不正确） | String |
| apppic | 图片信息 | List<AppPic>的JSONArray |

AppPic（App图片信息）

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| Id | Id | Long |
| username | 用户 | String |
| pic | 图片 | String |
| modifydate | 录入时间 | Sting |

App图片删除接口

地址：http://服务器IP地址或域名:端口/third/RealData/deleteAppPic

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String |
| apppicid | App图片id | String |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| is_success | 是否成功 | Boolean |
| error_msg | 错误信息（删除失败） | String |

根据App图片id查看机器识别结果信息接口

地址：http://服务器IP地址或域名:端口/third/RealData/DeleteInsectByGranary

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String |
| apppicid | App图片id | String |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| is_success | 是否成功 | Boolean |
| error_msg | 错误信息（App图片id不正确） | String |
| RealinsectsAC | 机器识别结果信息 | List<RealinsectsAC>的JSONArray |
| AppDistinguishedPic | 机器识别后的结果图片 | List<RealinsectsAC>的JSONArray |

TRealinsectsAC（机器识别结果信息）

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| Id | Id | Long |
| appID | appID | Long |
| kind | 虫种 | String |
| stage | 虫态 | String |
| num | 数量 | Integer |
| confidence | 可信度 | Float |

AppDistinguishedPic（机器识别结果图片）

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| Id | Id | Long |
| appID | appID | Long |
| distinguishedpic | 识别后图片 | String |
| modifytime | 录入时间 | String |

储粮害虫知识库

储藏工艺类型查询接口

地址：http://服务器IP地址或域名:端口/third/KnowledgeBase/proctype/list

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String |
| parentId | 父级储藏工艺类型id，若无此参数，则返回顶级储藏工艺类型 | String |
| proname | 查询储藏工艺类型关键词，若无此参数，返回所有储藏工艺 | String |
| prosm | 查询储藏工艺类型编码id，若无此参数，返回所有储藏工艺 | String |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| is_success | 是否成功 | Boolean |
| error_msg | 错误信息 | String |
| proctypes | 储藏工艺类型列表 | Array |
| proctypes.sm | 储藏工艺类型编码id | String |
| proctypes.protype | 储藏工艺类型名称 | String |
| proctypes.parent | 父级储藏工艺类型 | Object |

储藏工艺查询接口

地址：http://服务器IP地址或域名:端口/third/KnowledgeBase/process/dataGrid

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String |
| row | 设置分页显示每页条目数，若无此参数，默认为20 | Integer |
| page | 设置分页显示页码，若无此参数，默认为1 | Integer |
| proname | 查询工艺名称关键词，若无此参数，返回所有储藏工艺 | String |
| prosm | 查询储藏工艺编码id，若无此参数，返回所有储藏工艺 | String |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| is_success | 是否成功 | Boolean |
| error_msg | 错误信息 | String |
| data.rows | 储藏工艺列表 | Array |
| data.total | 储藏工艺总数 | Integer |
| data.pageSize | 储藏工艺列表每页条目数 | Integer |
| data.totalPages | 储藏工艺列表分页总页数 | Interger |
| rows.sm | 储藏工艺编码id | String |
| rows.proname | 储藏工艺名称 | String |
| rows.keywords | 储藏工艺关键词 | String |
| rows.material | 储藏工艺材料 | String |
| rows.procway | 储藏工艺处理方式 | String |
| rows.area | 储藏工艺区域 | String |
| rows.seasion | 储藏工艺季节 | String |
| rows.process | 储藏工艺过程 | String |
| rows.Tproctype | 父级储藏工艺类型 | Object |

储粮害虫信息查询

地址：http://服务器IP地址或域名:端口/third/KnowledgeBase/catalogIndex/treeGrid

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String |
| row | 设置分页显示每页条目数，若无此参数，默认为20 | Integer |
| page | 设置分页显示页码，若无此参数，默认为1 | Integer |
| parentId | 查询特定害虫分类下的储粮害虫，若无此参数，返回所有储粮害虫顶级分类 | String |
| catalogbm | 查询特定编码的储粮害虫，该参数可无 | String |
| catalogmc | 查询特定名称的储粮害虫，该参数可无 | String |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| is_success | 是否成功 | Boolean |
| error_msg | 错误信息 | String |
| data.rows | 储粮害虫列表 | Array |
| data.total | 储粮害虫总数 | Integer |
| data.pageSize | 储粮害虫列表每页条目数 | Integer |
| data.totalPages | 储粮害虫列表分页总页数 | Interger |
| rows.id | 储粮害虫id | Long |
| rows._parentId | 储粮害虫父级id，若无父级储粮害虫，为null | Long |
| rows.bm | 储粮害虫编码 | String |
| rows.mc | 储粮害虫中文名 | String |
| rows.ywm | 储粮害虫英文名 | String |
| rows.flm | 储粮害虫分类码 | String |
| rows.tz | 储粮害虫特征 | String |
| rows.shxx | 储粮害虫生活习性 | String |
| rows.fb | 储粮害虫分布 | String |
| rows.whdx | 储粮害虫危害对象 | String |
| rows.wh | 储粮害虫危害性 | String |
| rows.keywords | 储粮害虫关键字 | String |
| rows.source | 储粮害虫资料来源 | String |
| rows.auditor | 储粮害虫审核人 | String |
| rows.audittime | 储粮害虫审核时刻 | String |
| rows.passaudit | 储粮害虫审核是否通过，true为通过，false为不通过 | Boolean |
| rows.auditadvice | 储粮害虫审核意见 | String |
| rows.MS | 储粮害虫描述 | String |

咨询管理

查询（条件：专家姓名、特长领域、专家单位；结果：专家list）

请求方式：POST

地址：http://服务器ip地址或域名/third/consult/getExpert

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| name | 专家的名字 | String | 非必填 |
| specialty company page rows | 专家所擅长的领域（文本） 专家所在的单位（文本） 返回第page页的数据 每页的数据条数 | String String Integer Integer | 非必填 非必填 必填 必填 |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| success | 是否成功 | Boolean |
| msg | 错误信息 - 查询不到 - 页码未指定 - 每页条数未指定 | String |
| rows | 返回专家信息列表 | List<Exert> JSONArray |

Expert

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| username | 专家用户名 | String |
| name | 专家姓名 | String |
| company | 专家所在单位（文本） | String |
| mobile | 专家手机号 | String |
| title | 专家职称（文本） | String |
| specialty | 专家特长（文本） | String |
| point | 专家积分 | Integer |
| hasaudit | 专家是否过审 | Boolean |

添加咨询

添加咨询（入参：主题、是否公开（1公开，0不公开）、咨询类型（枚举：害虫识别、害虫防治、其他）、专家用户名、咨询描述（只是文本）、咨询图片（urllist）；返回结果：失败原因）

请求方式：POST

地址：http://服务器ip地址或域名/third/consult/addConsult

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| title | 咨询主题 | String | 必填 |
| hasshare | 是否公开（枚举：1公开，0不公开） | String | 必填 |
| type | 咨询类型（枚举：害虫识别、害虫防治、其他） | Integer | 必填 |
| describle | 咨询描述，（纯文本） | String | 必填 |
| expertuser | 所咨询的专家的用户名 | String | 必填，通过列表选择 |
| TConsultationPics | 咨询图片（先调用uploadFile接口上传） | List<TConsultation> | 非必填 |

TConsultation

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| file | 咨询图片文件的URL | String | 必填 |
| title | 咨询图片名称 | String | 必填 |
| order | 咨询图片排序序号（多张图片的显示顺序） | Integer | 必填 |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| success | 是否成功 | Boolean |
| msg | 错误信息 - 添加失败 - 主题没有填写 - 是否公开没有选择 - 咨询类型没有选择 - 咨询描述不能为空 - 图片名称未填 - 图片序号未填 | String |

查询咨询

查询咨询（条件：用户名、主题、开始时间、结束时间、是否公开（1公开，0不公开）、咨询类型（枚举：全部、害虫识别、害虫防治、其他）、专家姓名、是否反馈；返回结果：咨询list，带ID）

请求方式：GET

地址：http://服务器ip地址或域名/third/consult/queryConsultation

请求参数

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| username | 用户名 | String | 非必填 |
| title | 咨询主题 | String | 非必填 |
| startDate | 被查询咨询的开始时间（格式xxxx-xx） | String | 非必填 |
| endDate | 被查询咨询的结束时间（格式xxxx-xx） | String | 非必填 |
| expertuser | 所咨询的专家的用户名 | String | 非必填 |
| type | 咨询的类型，（默认值-1代表全部）（枚举：害虫识别、害虫防治、其他） | Integer | 必填 |
| hasfeed | 咨询是否给了反馈（默认值-1），（0否，1是） | Integer | 必填 |
| page | 查询第page页的结果 | Integer | 必填 |
| rows | 查询结果每页rows条 | Integer | 必填 |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| success | 是否成功 | Boolean |
| msg | 错误信息 - 咨询类别未指定-1为全部 - 页码未指定 - 每页条数未指定 | String |
| rows | 返回的咨询列表 | List<Consultation> JSONArray |

Consultation

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| id | 咨询id | Integer |
| username | 用户名 | String |
| consulttime | 咨询时间 | Date |
| describle | 资讯描述 | String |
| expert | 咨询专家 | Expert |
| expertadvice | 回复咨询 | String |
| experttime | 专家回复时间 | Date |
| hasshare | 是否公开 | String |
| isreplied | 是否回复 | Boolean |
| sfzw | 此咨询是否为追问 | Boolean |
| title | 咨询主题 | String |
| type | 咨询类型 | Integer |

Expert

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| username | 用户名 | String |
| name | 专家姓名 | String |
| company | 专家所在单位 | String |
| mobile | 专家手机号 | String |
| title | 专家职称 | String |
| specialty | 专家特长 | String |
| point | 专家积分 | Integer |
| hasaudit | 专家是否过审 | Boolean |

修改咨询

修改咨询（入参：咨询ID、主题、是否公开（1公开，0不公开）、咨询类型（枚举：害虫识别、害虫防治、其他）、专家用户名、咨询描述、咨询图片（urllist）；返回结果：失败原因（1、）） 提供修改规则

请求方式：POST

地址：http://服务器ip地址或域名/third/consult/editConsult

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | 咨询id | Integer | 必填 |
| title | 咨询主题 | String | 必填 |
| hasshare | 是否公开（枚举：1公开0，未公开） | String | 必填，非公开咨询只能提问用户以及被提问专家可见。 |
| type | 咨询类型（枚举：害虫识别、害虫防治、其他） | Integer | 必填 |
| describle | 咨询描述，（存储文本） | String | 必填 |
| expertuser | 所咨询的专家用户名 | String | 非必填 |
| TConsultationPics | 咨询图片 | List<TConsultation> | 非必填 |

TConsultation

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| file | 咨询图片文件（文件所在位置） | String， | 必填，先调用upload-File接口上传图片然后返回图片URL。 |
| title | 咨询图片名称 | String | 必填 |
| order | 咨询图片排序序号（多张图片的显示顺序） | Integer | 必填 |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| success | 是否成功 | Boolean |
| msg | 错误信息 - 无权限修改 - 未找到记录 - id未填 - 咨询主题未填 - 是否公开未选 - 咨询类型未选 - 资讯描述未填 - 图片名称未填 - 图片序号未填 | String |

删除咨询

删除咨询（入参：咨询ID；返回结果：） 删除规则

请求方式：POST

地址：http://服务器ip地址或域名/third/consult/deleteConsultation

请求参数

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | 咨询id | Integer | 必填 |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| success | 是否成功 | Boolean |
| msg | 错误信息 - 无权限删除 - 未找到记录 | String |

虫调数据

新增农户信息接口

地址：http://服务器ip地址或域名/grainInsects/investor/farmer/saveFarmer

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 是否可为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String | 否 |
| farmer | 农户信息 | Farmer的JSON | 否 |
| areaid | 地区id | Long(11) | 否 |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| success | 是否成功：true表示成功，false表示失败 | Boolean |
| msg | 错误信息：添加成功、添加失败 | String |

Farmer

见附录B.1

修改农户信息接口

地址：http://服务器ip地址或域名/grainInsects/investor/farmer/farmerEdit

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 是否可为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String | 否 |
| farmer | 农户信息 | Farmer的JSON | 否 |
| areaid | 地区id | Long(11) | 否 |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| success | 是否成功：true表示成功，false表示失败 | Boolean |
| msg | 错误信息：修改成功，修改失败 | String |

Farmer

见附录B.1

删除农户信息接口

地址：http://服务器ip地址或域名/grainInsects/investor/farmer/farmerDelete

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 是否可为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String | 否 |
| smFarmer | 农户信息ID | String(30) | 否 |

注：这里的smFarmer编码格式：当前用户名+时间（格式yyyyMMddhhmmss）+6位随机数字

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| success | 是否成功：true表示成功，false表示失败 | Boolean |
| msg | 错误信息：存在关联虫害信息记录数据，无法删除!；删除成功 | String |

注：有采虫记录的农户不允许删除。

查询农户信息接口

地址：http://服务器ip地址或域名/grainInsects/investor/farmer/getFarmerInfoList

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 是否可为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String | 否 |
| pageable | 分页信息 | Pageable的JSON | 否 |
| queryParm | 农户信息 | Farmer的JSON | 是 |
| flag | 标识参数：设置为1即可 | Integer(11) | 是 |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| is_success | 是否成功 | Boolean |
| error_msg | 错误信息 | String |
| farmerinfo | 农户信息 | List<Farmer>的JSONArray |

Pageable

见附录B.2

Farmer

见附录B.1

新增农户点采虫信息接口

地址：http://服务器ip地址或域名/grainInsects/investor/farmer/recordAdd

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 是否可为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String | 否 |
| smFarmer | 农户编号 | String(30) | 否 |
| smCollection | 采集记录编号 | String(30) | 否 |
| grainname | 粮种名称 | String(30) | 是 |
| harvestdate | 收获日期 | String(10) | 是 |
| dateCollection | 采集日期 | String(10) | 否 |
| dryingmethod | 干燥方式：自然晾晒、烘干 | String(30) | 是 |
| entrydate | 入库日期 | String(10) | 是 |
| storeperiod | 存储期限 | Integer(11) | 是 |
| innum | 入库数量 | Integer(11) | 是 |
| purpose | 用途：粮、商品粮 | String(20) | 是 |
| storetechnology | 储藏技术 | String(30) | 是 |
| bintype | 仓型（场所）：浅圆仓、立筒仓、平房仓、简易仓、其他 | String(30) | 是 |
| container | 装具名称：吨袋、麻袋 | String(30) | 是 |
| temperature | 环境温度（℃） | Float(12) | 是 |
| humidity | 环境湿度（％） | Float(12) | 是 |
| moisture | 粮堆水分（％） | Float(12) | 是 |
| impurity | 杂质含量（％） | Float(12) | 否 |
| controltemperaturemeasures | 控温措施 | String(30) | 是 |
| controlhumiditymeasures | 控湿措施 | String(30) | 否 |
| insectsInfoOnFarmers_locCollect | 采集部位 | String(30)[] | 是 |
| insectsInfoOnFarmers_host | 寄主 | String(30) [] | 是 |
| insectsInfoOnFarmers_kind | 虫种 | String(30) [] | 是 |
| insectsInfoOnFarmers_stage | 虫态 | String(30) [] | 是 |
| insectsInfoOnFarmers_num | 数量 | Integer(11) [] | 是 |
| insectsInfoOnFarmers_food | 食性：粉食性、蛀食性、杂食性、其他 | String(30) [] | 是 |
| insectsInfoOnFarmers_harm | 危害性 | String(30) [] | 是 |
| insectsInfoOnFarmers_protectmeasure | 防虫措施 | String(100) [] | 是 |
| insectsInfoOnFarmers_identifier | 鉴定人 | String(255) [] | 是 |
| insectsInfoOnFarmers_reviewer | 复核人 | String(255) [] | 是 |
| insectsInfoOnFarmers_retainplace | 留存地 | String(255) [] | 是 |
| insectsCollectPics_title | 害虫图片标题 | String(255) [] | 是 |
| insectsCollectPics_order | 图片排序 | Integer(11) [] | 是 |
| picFiles | 多媒体文件，这里是图片 | MultipartFile | 是 |

注：smCollection的编码格式：时间（格式yyyyMMddhhmmss）+6位随机数字；日期格式：yyyy-MM-dd

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| success | 是否成功：true表示成功，false表示失败 | Boolean |
| msg | 错误信息：采集日期不允许为空；添加成功 | String |

修改农户点采虫信息接口

地址：http://服务器ip地址或域名/grainInsects/investor/farmer/recordEdit

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 是否可以为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String | 否 |
| smFarmer | 农户编号 | String(30) | 否 |
| smCollection | 采集记录编号 | String(30) | 否 |
| grainname | 粮种名称 | String(30) | 是 |
| harvestdate | 收获日期 | String(11) | 是 |
| dateCollection | 采集日期 | String(10) | 否 |
| dryingmethod | 干燥方式：自然晾晒、烘干 | String(30) | 是 |
| entrydate | 入库日期 | String(10) | 是 |
| storeperiod | 存储期限 | String(11) | 是 |
| innum | 入库数量 | String(11) | 是 |
| purpose | 用途：粮、商品粮 | String(20) | 是 |
| storetechnology | 储藏技术 | String(30) | 是 |
| bintype | 仓型（场所）：浅圆仓、立筒仓、平房仓、简易仓、其他 | String(30) | 是 |
| container | 装具名称：吨袋、麻袋 | String(30) | 是 |
| temperature | 环境温度（℃） | Float(12) | 是 |
| humidity | 环境湿度（％） | Float(12) | 是 |
| moisture | 粮堆水分（％） | Float(12) | 是 |
| impurity | 杂质含量（％） | Float(12) | 否 |
| controltemperaturemeasures | 控温措施 | String(30) | 是 |
| controlhumiditymeasures | 控湿措施 | String(30) | 否 |
| insectsInfoOnFarmers_locCollect | 采集部位 | String(30) [] | 是 |
| insectsInfoOnFarmers_host | 寄主 | String(30) [] | 是 |
| insectsInfoOnFarmers_kind | 虫种 | String(30) [] | 是 |
| insectsInfoOnFarmers_stage | 虫态 | String(30) [] | 是 |
| insectsInfoOnFarmers_num | 数量 | Integer(11) [] | 是 |
| insectsInfoOnFarmers_food | 食性：粉食性、蛀食性、杂食性、其他 | String(30) [] | 是 |
| insectsInfoOnFarmers_harm | 危害性 | String(30) [] | 是 |
| insectsInfoOnFarmers_protectmeasure | 防虫措施 | String(100) [] | 是 |
| insectsInfoOnFarmers_identifier | 鉴定人 | String(255) [] | 是 |
| insectsInfoOnFarmers_reviewer | 复核人 | String(255) [] | 是 |
| insectsInfoOnFarmers_retainplace | 留存地 | String(255) [] | 是 |
| insectsCollectPics_title | 害虫图片标题 | String(255) [] | 是 |
| insectsCollectPics_order | 图片排序 | Integer(11) [] | 是 |
| picFiles | 多媒体文件，这里是图片 | MultipartFile | 是 |
| insectsCollectPics_id | 图片编号id | Long(11) [] | 是 |
| insectsCollectPics_source | 原图片地址 | String(255) [] | 是 |
| insectsCollectPics_large | 大图片地址 | String(255) [] | 是 |
| insectsCollectPics_medium | 中图片地址 | String(255) [] | 是 |
| insectsCollectPics_thumbnail | 小图片地址 | String(255) [] | 是 |
| insectsCollectPics_file | 图片文件 | MultipartFile | 是 |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| success | 是否成功：true成功，false失败 | Boolean |
| error_msg | 错误信息：采集日期不允许为空；记录修改成功；记录修改失败 | String |

删除农户点采虫信息接口

地址：http://服务器ip地址或域名/grainInsects/investor/farmer/recordDelete

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 是否可为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String | 否 |
| smCollection | 采集记录编号 | String(30) | 否 |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| success | 是否成功：true表示成功，false表示失败 | Boolean |
| msg | 错误信息：删除成功；删除失败 | String |

注：只允许删除登录用户本人录入的。

查询农户点采虫信息接口

地址：http://服务器ip地址或域名/grainInsects/investor/farmer/getRecordList

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 是否可为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String | 否 |
| pageable | 分页信息 | Pageable | 是 |
| nameFarmer | 农户姓名 | String(30) | 是 |
| address | 地址 | String(100) | 是 |
| from | 采集日期开始 | String(10) | 是 |
| to | 采集日期结束 | String(10) | 是 |
| insectName | 虫种名 | String(30) | 是 |
| queryParm | 农户采集记录信息 | TInsectsCollectionOnFarmer的JSON | 是 |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| rows | 虫种信息列表 | List<InsectsCollectionOnFarme>的JSONArray |
| total | 记录总数 | Long |
| totalPages | 记录总页数 | Integer |

Pageable

见附录B.2

TInsectsCollectionOnFarmer

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 是否可为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| smCollection | 采集记录编号 | String(30) | 否 |
| grainname | 粮种名称 | String(30) | 是 |
| harvestdate | 收获日期 | String | 是 |
| dateCollection | 采集日期 | String(10) | 是 |
| dryingmethod | 干燥方式：自然晾晒、烘干 | String(30) | 是 |
| entrydate | 入库日期 | String(10) | 是 |
| storeperiod | 存储期限 | Integer(11) | 是 |
| innum | 入库数量 | Integer (11) | 是 |
| purpose | 用途：粮、商品粮 | String(30) | 是 |
| storetechnology | 储藏技术 | String(30) | 是 |
| bintype | 仓型（场所）：浅圆仓、立筒仓、平房仓、简易仓、其他 | String(30) | 是 |
| container | 装具名称：吨袋、麻袋 | String(30) | 是 |
| temperature | 环境温度（℃） | Float(12) | 是 |
| humidity | 环境湿度（％） | Float(12) | 是 |
| moisture | 粮堆水分（％） | Float(12) | 是 |
| impurity | 杂质含量（％） | Float(12) | 否 |
| controltemperaturemeasures | 控温措施 | String(30) | 是 |
| controlhumiditymeasures | 控湿措施 | String(30) | 否 |

新增加工厂信息接口

地址：http://服务器ip地址或域名/grainInsects/investor/factory/factoryAdd

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 是否可为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String | 否 |
| factoryInfo | 加工厂信息 | FactoryInfo的JSON | 否 |
| areaid | 地区id | Long(11) | 否 |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| success | 是否成功：true表示成功，false失败 | Boolean |
| msg | 错误信息：请选择加工厂所在地区！；添加成功；添加失败 | String |

FactoryInfo

见附录B.3

修改加工厂信息接口

地址：http://服务器ip地址或域名/grainInsects/investor/factory/factoryEdit

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 是否可为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String | 否 |
| factoryinfo | 加工厂信息 | FactoryInfo的JSON | 否 |
| areaid | 地区id | Long(11) | 否 |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| success | 是否成功：true表示成功，false表示失败 | Boolean |
| msg | 错误信息：请选择加工厂所在地区！；修改成功；修改失败 | String |

FactoryInfo

见附录B.3

删除加工厂信息接口

地址：http://服务器ip地址或域名/grainInsects/investor/factory/factoryDelete

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 是否可为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String | 否 |
| smFactory | 加工厂信息ID | String(30) | 否 |

注：这里的smFactory编码格式：当前用户名+时间（格式yyyyMMddhhmmss）+6位随机数字

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| success | 是否成功：true表示成功，false表示失败 | Boolean |
| msg | 错误信息：存在关联虫害信息记录数据，无法删除!；删除成功；删除失败 | String |

注：有采虫记录的加工厂不允许删除。

查询加工厂信息接口

地址：http://服务器ip地址
或域名/grainInsects/investor/factory/getFactoryList

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 是否可为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String | false |
| pageable | 分页信息 | Pageable | 是 |
| flag | 标识参数，可设为1 | Integer(11) | 是 |
| queryParm | 加工厂信息 | FactoryInfo的JSON | 是 |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| page | 加工厂信息的分页 | Page<FactoryInfo>的JSON |

Page

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| pageNumber | 当前页页码 | Integer(11) |
| pageSize | 页面大小 | Integer(11) |
| totalPages | 总页数 | Integer(11) |
| rows | 加工厂信息列表 | List<FactoryInfo>的JSON |
| total | 总记录数 | Long(11) |

FactoryInfo

见附录B.3

新增加工厂采虫信息接口

地址：http://服务器ip地址或域名/grainInsects/investor/factory/recordAdd

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 是否可为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String | 否 |
| insectsOnfactory | 加工厂现场采集记录 | InsectsOnfactory的JSON | 否 |
| smFactory | 加工厂编号 | String(30) | 否 |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| success | 是否成功：true表示成功，false表示失败 | Boolean |
| msg | 错误信息：添加成功；添加失败；文件格式/大小无效 | String |

InsectsOnfactory

见附录B.4

修改加工厂采虫信息接口

地址：http://服务器ip地址或域名/grainInsects/investor/factory/recordEdit

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 是否可为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String | 否 |
| insectsOnfactory | 加工厂现场采集记录信息 | InsectsOnfactory的JSON | 否 |
| smFactory | 加工厂编号 | String(30) | 否 |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| success | 是否成功：true表示成功，false表示失败 | Boolean |
| msg | 错误信息：采集日期不允许为空!；文件格式/大小无效；修改成功；修改失败 | String |

注：只允许删除登录用户本人录入的。

InsectsOnfactory

见附录B.4

删除加工厂采虫信息接口

地址：http://服务器ip地址或域名/grainInsects/investor/factory/recordDelete

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 是否可为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String | 否 |
| smCollect | 采集记录编号 | String(30) | 否 |

注：smCollect的编码格式：时间（格式yyyyMMddhhmmss）+6位随机数字

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| success | 是否成功:true表示成功,false表示失败 | Boolean |
| msg | 错误信息：删除成功；删除失败 | String |

查询加工厂采虫信息接口

地址：http://服务器ip地址或域名/grainInsects/investor/factory/getRecordList

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 是否可为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String | 否 |
| pageable | 分页信息 | Pageable | 是 |
| nameFactory | 加工厂名称 | String(30) | 是 |
| address | 地址 | String(100) | 是 |
| from | 采集日期开始 | String(10) | 是 |
| to | 采集日期结束 | String(10) | 是 |
| insectName | 虫种名 | String(30) | 是 |
| queryParm | 加工厂采集记录信息 | InsectsOnfactory的JSON | 是 |

注：日期格式：yyyy-MM-dd

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| rows | 虫种信息列表 | List<InsectsCollectionOnFactory>的JSONArray |
| total | 记录总数 | Long(11) |
| totalPages | 记录总页数 | Integer(11) |

InsectsOnfactory

见附录B.4

新增野外采虫信息接口

地址：http://服务器ip地址或域名/investor/field/recordAdd

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 是否可为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String | 否 |
| insectOnfield | 野外采虫信息 | InsectOnfield的JSON | 否 |
| areaid | 地区id | Long(11) | 否 |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| success | 是否成功：true表示成功；false表示失败 | Boolean |
| msg | 错误信息：鉴定人不能为空！；复核人不能为空！；请选择采虫所在地区！；采集日期不允许为空！；文件格式/大小无效；添加成功；添加失败 | String |

InsectOnfield

见附录B.5

修改野外采虫信息接口

地址：http://服务器ip地址或域名/investor/field/recordEdit

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 是否可为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String | 否 |
| insectOnfield | 野外采虫信息 | InsectOnfield的JSON | 否 |
| areaid | 地区id | Long(11) | 否 |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| success | 是否成功：true表示成功，false表示失败 | Boolean |
| msg | 错误信息：鉴定人不能为空！；复核人不能为空！；请选择采虫所在地区！；采集日期不允许为空！；文件格式/大小无效；添加成功；添加失败 | String |

InsectOnfield

见附录B.5

删除野外采虫信息接口

地址：http://服务器ip地址或域名/investor/field/recordDelete

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 是否可为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String | 否 |
| id | 野外采集记录id | String | 否 |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| success | 是否成功：true表示成功，false表示失败 | Boolean |
| msg | 错误信息：删除成功；删除失败 | String |

注：只允许删除登录用户本人录入的。

查询野外采虫信息接口

地址：http://服务器ip地址或域名/investor/field/list

请求参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 是否可为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| access_token | 数据请求令牌 | String | 否 |
| pageable | 分页信息 | Pageable | 是 |
| queryParm | 野外采虫信息 | InsectOnfield的JSON | 是 |
| from | 采集开始日期 | String(10) | 是 |
| to | 采集结束日期 | String(10) | 是 |

返回参数

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| rows | 野外采虫记录列表 | List<InsectsCollectionOnField>的 JSON |
| total | 采虫记录总数 | Long(11) |
| totalPages | 总页数 | Integer(11) |

InsectOnfield

见附录B.5

（资料性附录）示范库虫情监控接口说明、结构定义

- A.1 Graindeport（粮库信息）

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| Id | Id | Long |
| lkbm | 粮库编码 | String |
| graindirect | 储粮区 | String |
| lkmc | 粮库名称 | String |
| lkdz | 粮库地址 | String |
| lklx | 粮库类型 | String |
| longtitude | 经度 | Double |
| latitude | 纬度 | Double |
| altitude | 海拔 | Double |
| hasreal | 是否实时采集 | Boolean |
| totalbin | 粮仓数 | Integer |
| postcode | 邮编 | String |
| contact | 联系人 | String |
| phone | 联系电话 | String |
| modifier | 录入人 | String |
| modifydate | 录入日期 | String |

- A.2 Granary（粮仓信息）

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| Id | Id | Long |
| lkbm | 粮库编码 | String |
| lcbm | 粮仓编码 | String |
| binname | 粮仓名 | String |
| orientation | 朝向 | Float |
| granarynum | 廒间数 | Integer |
| typebin | 仓型 | String |
| capacity | 设计容量 | Integer |
| structureofbody | 仓体结构 | String |
| structureofroof | 顶仓结构 | String |
| designcapacity | 设计单仓容量 | Integer |
| designgrainheapheight | 设计粮堆高度 | Float |
| longth | 长 | Float |
| width | 宽 | Float |
| height | 高 | Float |
| Circulatedevice | 环流装置 | String |
| Circulatefan | 环流风机 | String |
| fanway | 仓房风道 | String |
| elsedevice | 其他设施 | String |
| contract | 联系人 | String |
| phone | 联系电话 | String |
| note | 备注 | String |
| modifer | 录入人 | String |
| modifydate | 录入日期 | String |

- A.3 Grain（储粮信息）

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| Id | Id | Long |
| lkbm | 粮库编码 | String |
| indate | 入储日期 | String |
| clxs | 装粮形式 | String |
| grainname | 粮种名称 | String |
| harvestdate | 收获日期 | String |
| source | 来源 | String |
| water | 水分 | Float |
| impurity | 杂质 | Float |
| grainheight | 粮堆高度 | Float |
| dryingmethod | 干燥方式 | String |
| reserveperiod | 存储期限 | Integer |
| innum | 入储数量 | Integer |
| container | 装具 | String |
| emptybin500Pa | 空仓500Pa | Integer |
| halfemptybin500pa | 空仓半衰500pa | Integer |
| fullbin300pa | 满仓300pa | Integer |
| halffullbin | 满仓半衰 | Integer |
| storetechnology | 储藏技术 | String |
| storemethod | 储藏方式 | String |
| controltemperaturemeasures | 控温措施 | String |
| controlhumiditymeasures | 控湿措施 | String |

- A.4 DeviceRealdata（粮库实时粮情信息）

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | 实时信息id | int |  |
| temperature | 温度 | float |  |
| humidity | 湿度 | float |  |
| co2 | 二氧化碳 | float |  |
| o2 | 氧气 | float |  |
| kind | 虫种类型 | String |  |
| X | 数据采集坐标x | int |  |
| Y | 数据采集坐标y | int |  |
| Z | 数据采集坐标z | int |  |
| longtitude | 经度 | double |  |
| latitude | 纬度 | double |  |
| altitude | 海拔 | double |  |
| collecttime | 采集时间（格式：yyyy-mm-dd HH:mm:ss） | String |  |
| modifier | 修改人 | String |  |
| modifytime | 修改时间（格式：yyyy-mm-dd HH:mm:ss） | String |  |

（资料性附录）虫调数据接口说明、结构定义

- B.1 Farmer

Farmer

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 是否可为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| smFarmer | 农户编号 | String(30) | 否 |
| nameFamer | 农户姓名 | String(30) | 否 |
| address | 农户地址 | String(100) | 是 |
| longitude | 经度 | double(22) | 是 |
| latitude | 纬度 | double(22) | 是 |
| altitude | 海拔 | double(22) | 是 |
| postcode | 邮编 | String(10) | 是 |
| phone | 手机号 | String(60) | 否 |
| population | 家庭人口 | Integer(11) | 是 |
| economic | 经济状况：好、一般、差 | String(60) | 是 |
| traffic | 交通状况：好、一般、差 | String(60) | 是 |
| geography | 地理环境：平原、滨湖河流地带、 山区盆地、丘陵地带 | String(60) | 是 |

注：经度、纬度：采用百度坐标，精确到5位小数

- B.2 Pageable

Pageable

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 是否可为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| page | 当前页 | Integer | 是 |
| rows | 页面大小 | Integer | 是 |

- B.3 FactoryInfo

FactoryInfo

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 是否可为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| smFactory | 加工厂编号 | String(30) | 否 |
| nameFactory | 加工厂名称 | String(30) | 否 |
| constructiondate | 建厂（所）时间 | String(10) | 是 |
| annualpurchase | 收购/加工量 | Float(12) | 是 |
| majorkindofpurchase | 主要收购或加工粮种：小麦、稻谷、玉米、豆类、油料、其他 | String(60) | 是 |
| address | 地址 | String(100) | 是 |
| longitude | 经度 | Double(22) | 是 |
| latitude | 纬度 | Double(22) | 是 |
| altitude | 海拔高度 | Double(22) | 是 |
| postcode | 邮编 | String(10) | 是 |
| contacts | 联系人 | String(30) | 是 |
| phone | 联系电话 | String(30) | 否 |
| mainBintype | 主要仓型：房式仓、浅圆仓、立筒仓、其他 | String(30) | 是 |

注：经度、纬度：采用百度坐标，精确到5位小数

- B.4 InsectsOnfactory

InsectsOnfactory

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 是否可为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| smCollect | 采集记录编码 | String(30) | 否 |
| TFactoryInfo | 加工厂信息，这里只用到了它的smFactory | TFactoryInfo的JSON | 否 |
| mobile | 手机号 | String(30) | 是 |
| collectdate | 采集日期 | String(10) | 否 |
| grainkind | 粮种名称：玉米、稻谷、小麦、莜麦、绿豆、大豆、蚕豆、饲料、大米、糙米、面粉、油料、其他 | String(30) | 是 |
| harvestdate | 收获日期 | String(10) | 是 |
| drymethod | 干燥方式：自然晾晒、烘干 | String(30) | 是 |
| indate | 入储日期 | String(10) | 是 |
| saveperiod | 存储期限 | Integer(11) | 是 |
| innum | 入储数量 | Integer(11) | 是 |
| storetechnology | 储藏技术 | String(30) | 是 |
| bintype | 仓型（场所）：浅圆仓、立筒仓、平房仓、其他 | String(30) | 是 |
| container | 装具名称：吨袋、麻袋 | String(30) | 否 |
| temperature | 仓内温度（℃） | Float(12) | 是 |
| humidity | 仓内湿度（％） | Float(12) | 是 |
| controltemperaturemeasures | 控温措施 | String(30) | 是 |
| controlhumiditymeasures | 控湿措施 | String(30) | 是 |
| storageForm | 储藏形式：包装、散装 | String(30) | 是 |
| qualityChange | 品质变化情况 | String(30) | 是 |
| grainStackTemperature | 粮堆温度（℃） | Float(12) | 是 |
| grainMoisture | 粮堆水分（％） | Float(12) | 是 |
| TInsectsInfactories | 加工厂虫害信息 | List<TinsectsInfactory>的JSONArray | 是 |
| TFactoryPics |  | List<TFactoryPic>的JSONArray | 是 |

注：日期格式：yyyy-MM-dd

TinsectsInfactory

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 是否可为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| kind | 虫种 | String(30) | 是 |
| stage | 虫态 | String(30) | 是 |
| num | 数量 | Integer(11) | 是 |
| food | 食性：粉食性、蛀食性、杂食性、其他 | String(30) | 是 |
| harm | 危害性 | String(30) | 是 |
| protectmeasure | 防虫措施 | String(30) | 是 |
| locCollect | 采集部位 | String(30) | 是 |
| host | 寄主 | String(30) | 是 |
| identifier | 鉴定人 | String(255) | 是 |
| reviewer | 复核人 | String(255) | 是 |
| retainplace | 留存地 | String(255) | 是 |

TFactoryPic

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 是否可为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| file | 多媒体文件，这里是图片 | MultipartFile | 是 |
| title | 图片标题 | String(255) | 是 |
| order | 排序 | Integer(31) | 是 |

- B.5 InsectOnfield

InsectOnfield

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 是否可为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| areaName | 采集地名 | String(30) | 是 |
| collectdate | 采集日期 | String(10) | 否 |
| grainkind | 粮食品种：玉米、稻谷、小麦、莜麦、绿豆、大豆、蚕豆、饲料、大米、糙米、面粉、油料、其他 | String(60) | 是 |
| longtitude | 经度 | Double(22) | 是 |
| latitude | 纬度 | Double(22) | 是 |
| altitude | 海拔高度 | Double(22) | 是 |
| temperature | 温度 | Float(12) | 是 |
| humidity | 湿度 | Float(12) | 是 |
| kind | 虫种 | String(30) | 是 |
| stage | 虫态 | String(30) | 是 |
| num | 数量 | Integer(11) | 是 |
| food | 食性：粉食性、蛀食性、杂食性、其他 | String(30) | 是 |
| harm | 危害性 | String(30) | 是 |
| host | 寄主 | String(30) | 是 |
| identifier | 鉴定人 | String(30) | 是 |
| reviewer | 复核人 | String(30) | 是 |
| retainplace | 留存地 | String(255) | 是 |
| TFieldPics | 野外采虫图片信息 | TfieldPic的JSON | 是 |

注：经度、纬度：采用百度坐标，精确到5位小数

TFieldPic

| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 是否可为空 |
| --- | --- | --- | --- |
| file | 多媒体文件，这里是图片 | MultipartFile | 是 |
| title | 图片标题 | String(255) | 是 |
| order | 图片排序 | Integer(11) | 是 |

- C（资料性附录）接口调用示例

- Web方式调用

提交方式1（提交json对象）：

$.ajax({

type : 'POST',

contentType : 'application/json;charset=UTF-8',

data : JSON.stringify({

"username" : "12387654321",

"password" : "12345"

}),

url : ' Login/PersonLogin ',

dataType : 'json',

success : function(l) {

console.info(l);

$('.container').append("<div class='alert alert-success' role='alert'>" + JSON.stringify(l) + "</div>");

}

});

提交方式2（普通方式提交）：

$.ajax({

type : 'POST',

data : {

" username" : "12387654321",

"password" : "12345"

},

url : ' Login/PersonLogin',

dataType : 'json',

success : function(l) {

console.info(l);

$('.container').append("<div class='alert alert-success' role='alert'>" + JSON.stringify(l) + "</div>");

}

});

- 服务器方式

Java调用：

import org.apache.http.HttpEntity;

import org.apache.http.HttpResponse;

import org.apache.http.NameValuePair;

import org.apache.http.client.ClientProtocolException;

import org.apache.http.client.HttpClient;

import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity;

import org.apache.http.client.methods.HttpGet;

import org.apache.http.client.methods.HttpPost;

import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;

import org.apache.http.message.BasicNameValuePair;

import org.apache.http.util.EntityUtils;

String url = “http://服务器ip地址或域名/investor/field/recordEdit”;

HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();

try {

HttpPost httpPost = new HttpPost(url);

List<NameValuePair> nameValuePairs = new ArrayList<NameValuePair>();

if (parameterMap != null) {

for (Entry<String, Object> entry : parameterMap.entrySet()) {

String name = entry.getKey();

String value = ConvertUtils.convert(entry.getValue());

if (StringUtils.isNotEmpty(name)) {

nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair(name, value));

}

}

}

httpPost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs, "UTF-8"));

HttpResponse httpResponse = httpClient.execute(httpPost);

HttpEntity httpEntity = httpResponse.getEntity();

result = EntityUtils.toString(httpEntity);

EntityUtils.consume(httpEntity);

} catch (ClientProtocolException e) {

e.printStackTrace();

} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

} finally {

httpClient.getConnectionManager().shutdown();

}