ICS 65.040.20

B20

LS

中华人民共和国粮食行业标准

XX/T XXXXX—XXXX

粮堆坍塌事故防范技术规程

Grain pile collapse prevention technology discipline

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2017/4/15。

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

## 目  次

目次………………………………………………………………………………………………………………I

前言…………………………………………………………………………………………………………..…II

1 范围……………………………………………………………………………………………………………1

2 规范性引用文件………………………………………………………………………………………………1

3 术语和定义……………………………………………………………………………………………………1

4粮堆的类型与作业危险源……………………………………………………………………………………2

5基本要求 …………….………………………………………………………………………………………3

6 储粮设施安全要求……………………………………………………………………………………………4

7 作业安全防护要求……………………………………………………………………………………………5

8 粮堆坍塌事故应急响应基本要求……………………………………………………………………………7

附录 A (资料性附录) 粮堆类型及作业危险源表…………………………………………………………..8

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会（SAC/TC 270）归口。

本标准起草单位：湖南省粮油科学研究设计院、国家粮食局科学研究院、国家粮食局标准质量中心等。

本标准主要起草人：   。

本标准为首次制定。

粮堆坍塌事故防范技术规程

范围

本标准规定了粮食进出仓作业环节预防粮堆坍塌事故的基本安全要求。

本标准适用于房式仓、筒式仓、简易仓囤粮食进出作业的安全防护与管理，目的是预防粮堆坍塌埋人事故发生。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB    2811        安全帽

GB    6095        安全带

GB    24543       坠落防护 安全绳

GB    24544       坠落防护 速差自控器

GB/T  29890-2013   粮油储藏技术规范

GB/T   33000-2016  企业安全生产标准化基本规范

GA    494         消防用防坠落装备

LS    1206-2005    粮食仓库安全操作规程

LS    1217-2016    简易仓囤储粮技术规程规程

LS    8004-2009    粮食仓房维修改造技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用本标准

- 粮堆 Grarin bulks

- 粮食颗粒连续堆聚、粘连或被物体约束形成的堆积体。

- 粮面 Surface of grain bulks

粮堆的外表面。

- 粮流 Flow of foodstuff particles

流动的粮食颗粒群。

- 约束粮堆 Be constrained grain heap

放置于储粮设施中,由外部构件（含固定或移动）约束或支撑形成的且相对稳定性的粮堆。

- 动态粮堆 Movement of the grain heap

总量处于减少或增加状态的粮堆。

- 滞留粮堆 Stranded grain heap

由粮流阻滞或粮粒粘连形成的不具稳定性的粮堆。主要包括挂壁粮堆、结顶（拱）粮堆及杂物阻滞粮堆。

- 挂壁粮堆 The hanging wall of grain heap

出仓作业环节，粮食颗粒粘连在仓壁上形成的粮食堆块。

- 结顶（拱）粮堆 Harden the grain heap

粮食出仓或入坑时，粮堆顶部或内部一定厚度的粮食不随下部粮食流动，在顶部或内部形成的架空粮堆。

- 杂物阻滞粮堆 Block of grain piles of debris

粮食入仓或入坑作业环节，杂物阻滞粮流而形成的粮堆。

- 粮堆作业 Grain pile of homework

围绕粮堆开展的人为作业，如，粮食进出仓（囤、围或坑）、粮面平整等。

- 粮堆特殊作业 Grain heap special assignments

针对滞留粮堆开展的人为排除作业。主要包括挂壁粮堆排除作业、结顶（拱）粮堆排除作业及杂物阻滞粮堆排除作业。

- 粮堆坍塌事故 Grain pile collapse

指由于储粮设施损毁或滞留粮堆在外力和重力作用下突然解除滞留，而造成人员滑入、跌落粮流被粮食掩埋，导致人员伤亡的事故。

粮堆的类型与作业危险源

- 4.1 粮堆的分类

粮堆根据其形成过程和稳定特性可分为约束粮堆、滞留粮堆和动态粮堆。

- 4.2 粮堆的稳定性

约束粮堆具有相对稳定性，滞留粮堆和动态粮堆属于不稳定粮堆。

- 4.3 粮堆作业主要危险源

- 粮仓进出粮作业工序可能形成的粮堆类型及作业危险源见附录A。

粮食仓储单位粮堆作业基本要求

- 5.1 粮食仓储单位进行粮堆作业时，相关管理规定按GB/T 33000 、LS1206和LS1217执行。

- 5.2 粮食仓储单位应按照4的要求梳理粮堆作业过程中可能出现的粮堆类型及主要危险源。

- 5.3 粮食仓储单位应结合自身各类粮仓和粮堆作业的特点，制定本单位预防粮堆坍塌埋人事故的实施细则和安全检查表，并按安全检查表进行粮堆安全性检查。粮库每季度至少检查一次，仓储部门每月至少检查一次。所有的工作都应被记录在案并保存。

- 5.4 粮食仓储单位粮堆作业人员应先接受包含预防粮堆坍塌埋人事故知识教育，普及粮堆坍塌特性的知识和安全法规，使作业人员了解本企业粮食进出仓作业中的危险源和预防措施，并经考试合格，方准上岗。对粮堆特殊作业人员应进行专门的特殊作业安全技术和业务培训，并经考试合格取证，才能进行粮堆特殊作业。

- 5.5 所有约束粮堆的可移动约束构件（如闸门等）应设立明显的警示标志。

- 5.6粮仓储粮周期后人员首次入仓前，应进行气体浓度检测，确认安全后才能入仓。

- 5.7 仓房出租或将粮堆作业外包时，应签订安全管理与安全作业合同。内容至少包括各自的安全责任和义务、各类滞留粮堆排除作业的审批权限、预防粮堆坍塌埋人事故应采取的措施及职业安全卫生投入等。

储粮设施的安全要求

6.1  通用要求

- 6.1.1 粮仓应由符合相应资质的单位设计和施工，并按GB/T 29890的要求执行。

- 6.1.2简易仓囤应按LS/T 1217的要求进行设计和施工。

- 6.1.3  粮仓应在醒目位置安装永久性设计说明标牌，标明设计单位与年份、储粮品种、储存形式、装粮高度、仓容、使用年限等。

- 6.1.4  仓房的维修改造应按LS 8004-2009的规定执行；粮仓进出粮作业期间和装粮后，严禁对仓房结构进行维修施工。

- 6.1.5  粮仓的高位挡粮板（2米以上）宜采用固定内旋式结构。

6.2  不同储粮设施的专有要求

6.2.1 平房仓

- 1）粮情检测门应设置锁具，通向仓内应设置可以锁止的活动栏杆。

- 2）侧壁出粮口的闸门，应设置保护箱，箱门应设置锁具。

- 3）大门及侧壁出粮口上方宜设置安全绳挂点装置，挂点装置的承载拉力不小于15kN。

6.2.2  筒仓

- 6.2.2.1  仓内宜安装粮面监视系统。

- 6.2.2.2  顶部进人孔周围应设置能满足悬吊作业的平台。

- 6.2.2.3  进人孔周围宜设置安全绳挂点装置，挂点装置的承载拉力不小于22kN。

6.2.3   浅圆仓

- 6.2.3.1  宜安装粮面监视系统。

- 6.2.3.2  2米以下的侧壁出粮口闸门，应设置保护箱，箱门应设置锁具。

- 6.2.3.3  仓内应设置观察平台，平台应设置符合相应标准的护栏。

- 6.2.3.4  仓外楼梯入口应设置带锁具的隔离门。

6.2.4  下粮坑

- 6.2.4.1  格栅应能满足相应作业的强度、安装应牢固，变形或损毁应及时修复或更换。

- 6.2.4.2  宜在下粮坑邻近的固定物体上设置安全绳挂点装置。

7  粮堆作业安全防护要求

7.1  粮堆作业通用要求

- 7.1.1 粮堆作业应按LS 1206和LS/T 1217执行。

- 7.1.2 作业人员宜佩戴安全帽和防尘口罩，安全帽应按GB 2811执行。

- 7.1.3 平房仓出粮前应清除粮面的所有储粮物品和工具，确认仓内无人后关闭粮情检测门和活动栏杆、并锁定。

- 7.1.4 粮堆作业期间，应设置围栏（或警戒线）等强制措施限制作业人员进入不稳定粮堆。

- 7.1.5 入仓拆卸高位（2米以上）档粮板应报经现场安全作业负责人批准，并采取以下安全措施：

- 7.1.5.1  应安排不少于2人同时作业。

- 7.1.5.2  作业人员应佩戴防坠落安全带和可调安全绳，或佩戴防坠落安全带和速差自控器；防坠落安全带应符合GB 6095要求，可调安全绳应符合GB 24543要求，速差自控器应符合GB 24544要求。

- 7.1.5.3  作业前应关闭出粮口闸门。

- 7.1.5.4  现场负责人确认所有人员出仓后才能开启出粮口闸门出粮。

- 7.1.6 每次作业前应对安全带等安全防护装备进行检查，并使其处于完好状态。

- 7.1.7粮堆作业出粮过程中，粮仓出粮口不出粮或缓慢出粮时，现场作业人员应报告现场负责人，由现场负责人组织仓外疏通。仓外不能疏通时，应停止出粮、关闭出粮口闸门和出粮输送设备，并报告单位分管领导，由分管领导组织按规定的程序确认滞留粮堆类型后，启动粮堆特殊作业。

7.2  粮堆特殊作业安全防护要求

7.2.1 粮堆特殊作业通用要求

- 7.2.1.1  粮堆特殊作业应挑选体重不大于80 kg、经悬吊作业专业培训合格的人员。

- 7.2.1.2  入仓前应报企业主要领导审批。

- 7.2.1.3  作业前应关闭出粮口闸门和进出粮输送设备，切断电源，并在各开关处加挂“严禁开启”警示标牌，必要时可安排专人执守。

- 7.2.1.4  严禁作业人员站在滞留粮堆的粮面作业。

- 7.2.1.5  作业人员应按经审批的相应操作规程作业。

- 7.2.1.6  宜采取轮换作业方式，每一作业人员在仓内连续作业时间宜控制在2小时内。

- 7.2.1.7  现场负责人确认所有人员出仓后才能开启出粮口闸门。

7.2.2 不同储粮设施粮堆特殊作业安全防护的专有要求

7.2.2.1 房式仓特殊作业安全防护要求

平房仓杂物阻滞粮堆排除、结拱（顶）粮堆排除应采取以下安全防护措施：

- 1） 作业人员应佩戴符合GB 6095要求的区域防护安全带和符合GB 24543要求的可调安全绳或符合GB 24544要求的速差自控器。

- 2） 应在视线可及的安全位置设置监护人员，监护人员应全程监护作业。

- 3） 监护人员应佩戴能与外面联系的手机等通信工具。

7.2.2.2  筒式仓特殊作业安全防护要求

- 作业人员进入筒仓（浅圆仓）进行挂壁粮堆排除、结顶（拱）粮堆排除及杂物阻滞粮堆排除作业时，应采取以下安全防护措施：

- 1）入仓方式：只能从仓的顶部入仓。

- 2）个体防护：除悬吊绳外，作业人员应佩戴符合GA 494要求的II型或III型安全吊带和安全绳，安全绳应固定在仓外的挂点上。同时还应佩戴符合GB 24544要求的速差自控器，速差自控器应串联在安全吊带与挂点间，宜选用带有整体救援装置的速差自控器。

- 3）设置监护：应在视线可及的安全位置设置监护人员，监护人员应全程监护作业。

- 4）通讯设备：作业人员和监护人员应佩戴对讲通讯设备，作业人员宜选用头戴式对讲装置。现场应备可与外面联系的手机等通信工具。

- 5）应急救援人员：应在仓外安排应急救援人员，并全程值守。

- 6）事故应急救援装备：作业场所应配备不少于2套与作业人员相同的安全吊带和安全绳等备用的应急救援装备。

- 7）作业前后，现场负责人应清点作业人员和工器具，作业人员和监护人应在作业审批单上签字确认。

7.2.2.3  下粮坑滞留粮堆排除作业安全防护要求

- 下粮坑入粮杂物阻滞粮堆排除、结拱粮堆排除作业时，应采取以下安全防护措施：

- 1）审批：应经现场安全负责人批准。

- 2）选择安全绳挂点装置：应根据作业需要选择就近的挂点装置。

- 3）作业人员应佩戴符合GB 6095要求的区域限制安全带和符合GB 24543要求的可调安全绳，安全绳长度应调整至人不能进入下粮坑。

- 4）设置监护：应在视线可及的安全位置设置监护人员，监护作业人员应全程监护作业。

- 5）通讯设备：监护人员应佩戴能与外面联系的手机等通信工具。

- 粮堆坍塌事故应急响应基本要求

- 8.1 粮库应编制含有粮堆坍塌埋人事故的应急救援预案并报相关部门备案。

- 8.2 应组织进行应急救援预案演练。

- 8.3 发生粮堆坍塌埋人事故，现场作业负责人或安全负责人应立即按相应程序报告单位领导；并拨打119电话、报告现场基本情况；同时拨打120电话、准备医疗救护。。

- 8.4 现场应根据事故具体情况，按照事故应急预案，相应启动应急救援工作。现场应统一指挥，不得盲目施救、避免造成二次人员伤害事故。

附 录 A

(资料性附录)

表A-1 平房仓粮堆类型及主要危险源

| 作业工序 | 粮堆类型 | 粮面稳定特性 | 固定约束物 | 可移动约束物 | 主要危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进粮工序 | 动态粮堆 | 流动 | 仓壁、地面 | 出粮口闸门、挡粮板 | 流动粮面、闸门、挡粮板、仓壁 |
| 平仓工序 | 约束粮堆 | 相对稳定 | 仓壁、地面 | 出粮口闸门、挡粮板 | 闸门、挡粮板、仓壁 |
| 存储工序 | 约束粮堆 | 相对稳定 | 仓壁、地面 | 出粮口闸门、挡粮板 | 闸门、挡粮板、仓壁 |
| 出粮工序-正常 | 动态粮堆 | 流动 | 仓壁、地面 | 出粮口闸门、挡粮板 | 流动粮面、挡粮板、仓壁 |
| 出粮工序-不正常1 | 杂物阻滞粮堆 （滞留粮堆） | 不稳定 | 无 | 粮食 | 不稳定粮面 |
| 出粮工序-不正常2 | 结拱粮堆 （滞留粮堆） | 不稳定 | 无 | 粮食 | 不稳定粮面 |

表A-2 筒仓粮堆类型及主要危险源

| 作业工序 | 粮堆类型 | 粮面稳定特性 | 固定约束物 | 可移动约束物 | 主要危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进粮工序 | 动态粮堆 | 流动 | 仓壁、仓斗或仓底面 | 出粮口闸门、底部人孔挡粮门板 | 流动粮面、闸门、挡粮门板 |
| 存储工序 | 约束粮堆 | 相对稳定 | 仓壁、仓斗或仓底面 | 出粮口闸门、底部人孔挡粮门板 | 闸门、挡粮门板 |
| 出粮工序-正常 | 动态粮堆 | 流动 | 仓壁、仓斗或仓底面 | 底部人孔挡粮门板 | 流动粮面、挡粮门板 |
| 出粮工序-不正常1 | 杂物阻滞粮堆（滞留粮堆） | 不稳定 | 无 | 粮食 | 不稳定粮面、高位粮食 |
| 出粮工序-不正常2 | 结顶(拱)粮堆（滞留粮堆） | 不稳定 | 无 | 粮食 | 不稳定粮面、高位粮食 |
| 出粮工序-不正常3 | 挂壁粮堆（滞留粮堆） | 不稳定 | 无 | 粮食 | 不稳定粮面、高位粮食、仓壁 |

表A-3 浅圆仓粮堆类型及主要危险源

| 作业工序 | 粮堆类型 | 粮面稳定特性 | 固定约束物 | 可移动约束物 | 主要危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进粮工序 | 动态粮堆 | 流动 | 仓壁、出粮斗或仓底面 | 出粮口闸门、挡粮板 | 流动粮面、闸门、挡粮板 |
| 平仓工序 | 约束粮堆 | 相对稳定+流动 | 仓壁、出粮斗或仓底面 | 出粮口闸门、挡粮板 | 流动粮面、闸门、挡粮板、仓壁 |
| 存储工序 | 约束粮堆 | 相对稳定 | 仓壁、出粮斗或仓底面 | 出粮口闸门、挡粮板 | 闸门、挡粮板 |
| 出粮工序-正常 | 动态粮堆 | 流动 | 仓壁、出粮斗或仓底面 | 出粮口闸门、挡粮板 | 粮流、高位粮食、闸门、挡粮板 |
| 出粮工序-不正常1 | 杂物阻滞粮堆（滞留粮堆） | 不稳定 | 无 | 粮食 | 高位粮食、不稳定粮面 |
| 出粮工序-不正常2 | 结顶(拱)粮堆（滞留粮堆） | 不稳定 | 无 | 粮食 | 高位粮食、不稳定粮面 |
| 出粮工序-不正常3 | 挂壁粮堆（滞留粮堆） | 不稳定 | 仓壁 | 无 | 高位粮食、仓壁、不稳定粮面 |

表A-4 罩棚围包散存粮堆类型及主要危险源

| 作业工序 | 粮堆类型 | 粮面稳定特性 | 固定约束物 | 可移动约束物 | 主要危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进粮工序 | 动态粮堆 | 流动 | 地面 | 包粮墙 | 流动粮面、包粮墙 |
| 存储工序 | 约束粮堆 | 相对稳定 | 地面 | 包粮墙 | 包粮墙 |
| 出粮工序-正常 | 动态粮堆 | 流动 | 地面 | 包粮墙 | 流动粮面、包粮墙 |

表A-5 简易仓粮堆类型及主要危险源

| 作业工序 | 粮堆类型 | 粮面稳定特性 | 固定约束物 | 可移动约束物 | 主要危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进粮工序 | 动态粮堆 | 流动 | 地面 | 囤壁（钢围）、出粮闸门 | 流动粮面、囤壁、出粮闸门 |
| 存储工序 | 约束粮堆 | 相对稳定 | 地面 | 囤壁（钢围）、出粮闸门 | 囤壁、出粮闸门 |
| 出粮工序-正常 | 动态粮堆 | 流动 | 地面 | 囤壁（钢围）、出粮闸门 | 流动粮面、囤壁、出粮闸门 |
| 出粮工序-非正常1 | 挂壁粮堆（滞留粮堆） | 不稳定 | 无 | 囤壁（钢围） | 高位粮食、囤壁 |
| 出粮工序-非正常2 | 结拱粮堆（滞留粮堆） | 不稳定 | 无 | 粮食 | 不稳定粮面 |
| 出粮工序-不正常 | 杂物阻滞粮堆（滞留粮堆） | 不稳定 | 无 | 粮食 | 不稳定粮面 |

表A-6 下粮坑粮堆类型及主要危险源

| 作业工序 | 粮堆类型 | 粮面稳定特性 | 固定约束物 | 可移动约束物 | 主要危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常下粮 | 动态粮堆 | 流动 | 无 | 无 | 流动粮面 |
| 不正常下粮1 | 杂物阻滞粮堆（滞留粮堆） | 不稳定 | 无 | 粮食+格栅 | 不稳定粮面、格栅 |
| 不正常下粮2 | 结拱粮堆（滞留粮堆） | 不稳定 | 无 | 粮食+格栅 | 不稳定粮面、格栅 |

_________________________________