ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

粮油机械 平房仓补仓机

Grain and oil machinery -- Supplement Storage Facility for Grain Horizontal Warehouse

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：郑州中粮科研设计院有限公司   XXXXXXX   XXXXXXX

本标准主要起草人：夏朝勇  XXXXX  XXXXX

粮油机械 平房仓补仓机

范围

本标准规定了平房仓补仓机的术语和定义、工作原理、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标识以及包装、储存和运输要求。

本标准适用于液压升降式和绳索升降式平房仓补仓机。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ 158  工作场所职业病危害警示标识

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 3768  声学  声压法测定噪声源声功率级  反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB/T 9286 色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T 13306  标牌

GB 16798  食品机械安全卫生

GB17440  粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程

GB/T 24854  粮油机械 产品包装通用技术条件

GB/T 24855  粮油机械 装配通用技术条件

GB/T 24856  粮油机械 铸件通用技术条件

GB/T 24857  粮油机械 板件板型钢构件通用技术条件

GB/T 25218  粮油机械 产品涂装通用技术条件

LS/T 3515  粮食带式输送机

LS/T 3501.6  粮油加工机械通用技术条件 焊接件

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 平房仓补仓机 Supplement Storage Facility for Grain Horizontal Warehouse

平房仓常规进仓之后，通过平房仓补粮口，将散粮堆到额定高度的设备。

工作原理

- 依靠液压升降装置或绳索升降装置将输送装置举升至额定高度，输送装置伸入平房仓补仓口输送散粮，进行补仓。补仓机底部配置有行走装置，可移至不同位置。工作原理示意图见图1、图2。

- 1.进粮斗 2.输送装置 3.液压升降装置 4.行走装置      1.进粮斗 2.输送装置 3.绳索升降装置 4.行走装置

- 图1液压升降式平房仓补仓机原理示意图      图2绳索升降式平房仓补仓机原理示意图

型号及基本参数

型号的编制方法

按附录A执行。

基本参数项目

基本参数项目包括：型号规格、输送高度范围、输送距离（含伸缩长度）、处理能力、带速、外形尺寸、装机容量、关键零部件（如托辊）的规格及其它相关参数，并应在使用说明书等技术文件中明确标明。

技术要求

一般要求

补仓机适用的工作环境温度为-25℃～+45℃。

产品应符合本标准的要求，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。

原材料、外购件、外协件等须附有合格证，经检验合格后才能使用。

板件板型钢构件应符合GB/T24857的规定。

铸件应符合GB/T24856的规定。

装配应符合GB/T24855的规定。

液压系统的泵、缸、管路等原件不得有渗漏等现象。

产品涂装应符合GB/T25218的规定，同时附着力应符合GB/T 9286中的2级及以上要求。

金属构件的焊缝应符合LS/T 3501.6的规定。

机械要求

输送装置应符合LS/T 3515的规定

输送装置作业时，滚动轴承温升不得超过40℃。最高温度不超过75℃。

负载运行时，噪声不得超过85dB(A)。

输送装置作业时，应运转平稳，负载运行时不应有不转动的托辊，胶带边缘不得超过滚筒或托辊的两边端缘。

输送装置的驱动机构应安装牢固，其减速机构不得渗漏润滑油脂；作业时，不得有异常振动和响声。

升降装置工作时应平顺稳定，不得有震动或卡阻现象。

输送装置举升至额定高度后，行走装置移动时，补仓机整体应稳定、无颤抖。

输送带张紧装置应调整方便，张紧应适度以确保输送带不跑偏。

输送过程不产生卡阻、堵塞和撒料等现象。

控制系统应灵敏、准确、可靠。

工艺性能要求

平房仓补仓机正常工作时输送量应满足设计要求。

升降装置应能将输送装置举升至设计要求，以满足补仓需要。

平房仓补仓机在额定输送量运行时，断电后应能负载重启。

设备宜采取密闭措施，减少负载运行时粉尘外溢。

输送装置宜具备伸缩功能，满足补仓需要。

安全要求

安全警示标志按GBZ158的规定执行。

补仓机在设计坡道上沿坡道的纵向横向直线行驶和转弯时应稳定。

行走装置的转向操纵系统应轻便灵活可靠。

应具有辅助稳定作用的支撑支腿，确保负载作业过程中设备稳定。

升降装置应有限位装置，限定输送装置举升的最大高度。

应配备过载保护装置。当冲击载荷使输送机过载电流超过规定要求时，过载保护装置应能使电动机在规定时间内停止工作。

升降装置应有自锁装置，突然断电停留时，输送装置不能下降。

试验方法

试验条件和要求

试验场地和样机的安装应符合产品说明书的有关规定，须配有相应的启动和过载保护装置，并能满足试验要求。

试验电压为380V，偏差不应大于±10%。

一般要求检测

本标准6.1.3的测定：目测查验所有原材料、外购件、外协件等是否具有合格证。

本标准6.1.4、6.1.5、6.1.6、6.1.9的测定,分别按标准GB/T24857、GB/T24856、GB/T24855、LS/T 3501.6规定的要求进行检测。

本标准6.1.7的测定:目测液压系统是否渗漏。

    - 本标准6.1.8的测定：按GB/T25218的规定的方法检测涂装，同时按GB/T 9286中的方法检测涂装附着力。

机械要求检测

本标准6.2.1的测定：按LS/T 3515标准规定的要求进行检测。

本标准6.2.2的测定：用测温计在设备运行前和运行60min后分别测定轴承外壳的表面温度并计算温差。

本标准6.2.3的测定：按GB/T 3768规定的方法检测。

本标准6.2.4～6.2.10的测定：目测及感官检测。

工艺性能要求检测

本标准6.3.1的测定：输送量的测定时间不小于10min。使用电子秒表计时，装粮车接粮，地磅称重粮食质量。

测量程序：测量开始，将补仓机输送来的粮食装车、计量，测出计时段内补仓机输送粮食总质量。补仓机输送量（Q）按公式(1)进行计算：

…………………………………………………（1）

式中：

Q——补仓机输送量，单位为吨每小时（t/h）；

W——测定粮食总质量，单位为千克（kg）；

T——时间，单位为秒（s）。

本标准6.3.2的测定：升降装置举升后，用测距仪等仪器测量输送装置与地面间距。

本标准6.3.3的测定：输送量调整至大于等于设计输送量时，人为断电后，负载重启输送装置，目测重启后运行状况。

安全要求检测

本标准6.4.1～6.4.5的测定：目测及感官检测。

本标准6.4.6的检测：人为使电动机过载或使过载保护装置达到设定的动作电流，检查该保护装置是否符合要求。

本标准6.4.7的测定：将升降装置升至最高位置，断电后停留30min，测量输送装置高度变化值。

检验规则

检验分类

- 分为出厂检验和型式检验两类。

出厂检验

出厂检验项目按本标准6.1、6.2、6.4执行。

每批产品出厂必须进行检验，产品合格后，方可出厂。

型式检验

检验项目按本标准第6章的规定执行。有下列情况之一的应进行型式检验：

- 新产品投产；

- 产品投产后，当材料、工艺有较大改动，可能影响产品性能；

- 产品停产一年以上，恢复生产；

- 连续生产三年；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；

- 国家有关质量管理部门提出检验要求。

采取随机抽样，抽样数为5%，但不少于2台。

判定规则

被检验项目凡不符合本标准技术要求规定的均称该检验项为不合格，并按其对产品质量的影响程度分为A类、B类、C类，检验项目详细分类如表1所示。

表1 检验项目分类

| 项目分类 |  | 项目名称 | 要求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |
| A | 1 | 输送量 | 6.3.1 |
|  | 2 | 举升要求 | 6.3.2 |
|  | 3 | 升降机构自锁装置 | 6.4.7 |
|  | 4 | 行走机构稳定性 | 6.4.2 |
|  | 5 | 整体稳定性 | 6.2.7 |
| B | 1 | 装配质量 | 6.1.2~6.1.7；6.1.9 |
|  | 2 | 输送装置 | 6.2.1 |
|  | 3 | 转向操纵系统 | 6.4.3 |
|  | 4 | 轴承温升 | 6.2.2 |
|  | 5 | 噪声 | 6.2.3 |
|  | 6 | 升降机构限位装置 | 6.4.5 |
|  | 7 | 电气设备性能 | 6.2.10 |
| C | 1 | 涂装质量 | 6.1.8 |
|  | 2 | 输送装置运转情况 | 6.2.4、6.2.9 |
|  | 3 | 驱动装置运转情况 | 6.2.5 |
|  | 4 | 升降平稳性 | 6.2.6 |
|  | 5 | 张紧装置 | 6.2.8 |
|  | 6 | 过载保护 | 6.4.6 |
|  | 7 | 断电重启 | 6.3.3 |
|  | 8 | 辅助支腿 | 6.4.4 |
|  | 9 | 安全警示标志 | 6.4.1 |

不合格判定数如下：

a. A类不合格判定数为1项；

b. B类不合格判定数为2项；

c. C类不合格判定数为3项；

d. B类加C类不合格判定数为3项。

被检样品检验项目的不合格数小于本标准8.4.2规定的不合格判定数时，则判定该出厂检验产品为合格产品。

被检样品检验项目的不合格数大于或等于本标准8.4.2规定的不合格判定数时，则判定该型式检验产品为不合格产品。

对任一台或任一项目检验不合格，允许修复一次后，可加倍抽样复验，以复验结果为准。若仍不符合规定，则判定为不合格。

被检项目的不合格判项数大于或等于本标准8.4.2规定时，可抽取加倍数量的样机对不合格项目进行复检，如仍有不合格项数大于或等于本标准8.4.2规定时，判定该批产品为不合格。

标志、包装、运输和储存

标志

在明显位置固定产品标牌，标牌内容按GB/T13306的规定执行。

外包装的包装储运图示标志按GB/T191的规定执行。

包装

产品包装按GB/T24854的规定执行。

运输

裸装产品在运输途中应遮盖。

运输过程中的吊卸、装载应注意外包装的图示标志。

储存

室内存放时，通风良好，注意防潮。

露天存放时，注意防潮、防雨、防晒、防风。

- （规范性附录）
型号的编制方法

  - 型号编制方法

    - 平房仓补仓机的型号由专业代号、品种代号、型式代号和规格组成。专业、品种、型式代号均用汉语拼音首字母表示。

    - 平房仓补仓机的规格为输送装置带宽×带长，带宽以mm为单位，带长以m为单位。

    - 标记示例：

C  □□    □   □×（□+□）

主要规格：带宽（mm）×（输送机基本长度（m）+伸出长度（m））；

型式代号：Y液压升降式，S绳索升降式；

品种代号：BC表示补仓机；

专业代号：C表示粮仓机械设备。

  - 示例1

CBCY500×(13+7)表示：液压升降式，带宽为500mm，输送长度为20m的平房仓补仓机(其中基本长度为13m，伸缩长度为7m)。

  - 示例2

CBCS500×25表示：绳索升降式，带宽为500mm，输送长度为25m的平房仓补仓机(其中伸缩长度为0)。