ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

粮油机械 刮板输送机

Grain and oil machinery -- Scraper conveyor

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：郑州中粮科研设计院有限公司

本标准主要起草人：陈艺

粮油机械 刮板输送机

范围

本标准规定了粮油机械刮板输送机的术语和定义、工作原理、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存要求。

本标准适用于工作位置为水平、垂直或倾斜布置连续输送粮食散状物料（颗粒物料或粉状物料）的埋刮板输送设备（以下简称刮板输送机）的生产、用户和质量评定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ 2.1  工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 1184-1996  形状和位置公差未注公差值

GB/T 1958-2004  产品几何量技术规范(GPS)形状和位置公差检测规定

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB/T 3768  声学 声压法测定噪声源声功率级  反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB/T 9286  色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T 13306  标牌

GB/T 24854  粮油机械 产品包装通用技术条件

GB/T 24855  粮油机械 装配通用技术条件

GB/T 24856  粮油机械 铸件通用技术条件

GB/T 24857  粮油机械 板件板型钢构件通用技术条件

GB/T 25218  粮油机械 产品涂装通用技术条件

GB 50058  爆炸危险环境电力装置设计规范

LS/T 3502  粮油饲料机械产品型号编制方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

埋刮板输送机 en-masse conveyor

在封闭的料槽中靠刮板链条对物料的作用力及物料的内摩擦力输送物料的输送机。

机槽宽度 chute width

承载机槽两内侧壁之间的宽度。

机槽高度 chute height

承载机槽的内部高度。

刮板链条 scraper chain

不同型式的牵引链与不同形状的刮板组合而成的构件。

圆环链 round link chain

由锻造焊接成的圆环形链节所组成的链条。

焊接弯板链 welded steel chain

由一系列弯板链节采用销轴联接所组成的链条。

模锻链 forged chain

用模锻法制成的链条零件所组成的链条。

套筒滚子链 bushed roller chain

在内链板内侧装有套筒，在套筒上套有滚子的链条。

驱动装置 driving unit

连续搬运机械的动力装置。

张紧装置 tension unit

调整刮板输送机牵引链张紧力，以保证其正常运行的装置。

工作原理

刮板输送机主要由牵引件、刮板、机槽、驱动装置和机架等组成。工作时刮板链条埋没于被输送的物料之中，刮板运动，推动机槽底层的物料移动，底层物料依靠内摩擦力带动上层物料，当物料内摩擦力大于物料与机槽的外摩擦力时，物料将随刮板链条一起向前移动，实现物料的输送。

分类

按牵引链条种类分

套筒滚子链、模锻链、圆环链和焊接弯板链。

按输送型式分

刮板输送机按输送型式可以分为水平型(S型)、垂直型(C型)和Z型。具体应符合表1的规定

表1

| 型式 | 水平型 | 垂直型 | Z型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代号 | S | C | Z |
| 倾斜角度 | 0°~15° | 0°~90° | 60°~90° |

型号及基本参数

型号的编制方法

按附录A执行。

基本参数

刮板输送机机槽宽度

表1                         单位为毫米

| 机槽宽度 B | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宽度代号 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 120 | 160 |

刮板链条速度

刮板链条名义速度系列一般为0.04m/s~1.05m/s。

输送量

输送量系列为：30t/h、50t/h、100t/h、200 t/h、300t/h、500t/h、1000t/h、1500t/h、2000t/h。

技术要求

一般要求

所有原材料、外购件、外协件等应附有产品合格证及出厂检验报告，经检验合格后才能使用。

板件、板型钢构件应符合GB/T 24857的规定。

铸件应符合GB/T 24856的规定。

装配应符合GB/T 24855的规定。

刮板输送机涂装应符合GB/T 25218的规定。

负载运行条件下，主机轴承温升按8.3.3测定应不超过40℃，最高温度应不超过75℃。

负载运行时，刮板输送机最大声功率级噪声按GB/T 3768测定应不大于85dB(A)。

机械要求

刮板链条

链条的拉伸破断载荷值应满足设计要求。

刮板与链条若采用焊接联接，焊接处不允许有裂纹、夹渣、未熔合、未焊透等缺陷。

刮板应选用抗磨性强的材料制造。

刮板链条装配后应转动灵活，无任何卡死现象。

刮板链条装配后应涂防锈漆，出厂时不应出现锈蚀。

头部、尾部

头轮、尾轮及头、尾轮轴表面硬度应满足设计要求。

减速机及头轮上的明显部位应标注出轴的转动方向。

头轮、尾轮应转动灵活，不应有擦、刮、碰现象。

进料口应设有防止物料冲击链条的挡料装置。

出料口处应设有清扫装置，并能有效防止物料在机槽内积压和返料。

驱动装置应在出厂前组装，大链轮或半联轴器应与头部装配好后方能出厂。

驱动装置应牢固地安装在基础或机架上，运行中不应有位移或晃动现象。

大、小链轮的中心面应重合，其偏差按GB/T 1958-2004中附录A测定应不大于两链轮中心距的2‰。

张紧装置应调节灵活，张紧应适度以确保链条不跑偏。

张紧装置的张紧行程应满足工作要求，经重载试车且运行稳定后，已利用的行程应不超过全行程的50%。

机槽

机槽应设观察口，且使人便于观察。

机槽两端法兰面平行度及机槽中心线对法兰的垂直度应符合GB/T 1184-1996中12级的规定。

机槽底板应对接平齐，只允许沿运行方向下错，且错位值按8.1.9测定应不大于2mm，以确保刮板链条运行时不产生卡、碰现象。

刮板输送机机头、机尾和中间机槽两侧对称中心面对输送机纵向中心面的对称度允许偏差按8.1.10测定应符合表2的规定。

表2

| 输送机总长度 L m | 允许偏差 mm |  |
| --- | --- | --- |
|  | 水平型 | 垂直型、Z型 |
| ≤10 | 8 | 4 |
| ＞10~30 | 10 | 6 |
| ＞30~50 | 12 | 8 |
| ＞50 | 14 | 10 |

刮板链条与矩形机槽最小侧隙按8.1.9测定应符合表3的规定。

表3                             单位为毫米

| 机槽宽度 B | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小侧隙 | 7.5 | 10 |  | 15 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |

选用导轨的，导轨导向面的高低偏差按8.1.9测定应不大于2mm，且只允许向链条运动方向降低。在同一横向截面内，左右水平导轨导向面的高度差按8.1.9测定应不大于2mm。

选用导轨的，导轨宜采用耐磨材料制造。

刮板输送机的回转段宜采用导轨或托轮。

整机性能要求

刮板链条进入头轮时应啮合正确，离开头轮时不应有卡链、跳链现象。

刮板输送机启动应平稳，运行过程中无刮、卡、碰现象及异常噪声。

在输送过程中应无粉尘泄漏。

布置在室外的刮板输送机应能防雨。

工艺性能要求

刮板输送机应能满载起动，正常工作时输送量按8.3.7测定应满足设计要求。

刮板输送机正常工作时，刮板链条速度的允许偏差按8.3.8测定应在额定速度的±5%范围内。

安全要求

在粮食粉尘爆炸性危险环境中选用的电气设备应符合GB 50058-2014中第4章和第5章的规定。

运动部件附近应设置安全警示标志，安全警示标志应按GB 2894的规定执行。

运动部件如联轴器、传动链轮上应设置防护装置。观察口等检修处应设置防护网。

应配备过载保护装置。当冲击载荷使刮板输送机过载电流超过规定要求时，过载保护装置应能使电动机在规定时间内停止工作。

应配备断链报警装置。当刮板输送机出现断链事故时，断链报警装置应能在规定的时间内使电动机停止工作，并同时发出报警信号。

刮板输送机出料口处应配置堵料报警装置。

对于首尾不能相顾的刮板输送机应在头、尾部及加料段处设置拉绳开关。

配置液力耦合器的刮板输送机应安装过热和过压保护装置；且在停机状态下，液力耦合器应能手动旋转。

卫生要求

所有与输送物料直接接触的材料应无毒无害，且不应对所输送物料造成污染。

- 试验方法

  - 静态检测

    - 本标准7.1.1的检测：检查产品所有原材料、外购件、外协件等是否具有合格证明文件和出厂检验报告等文件。

    - 本标准7.1.2~7.1.4的检测：按标准规定的要求进行检测。

    - 本标准7.1.5的检测：采用涂层厚度仪测定漆膜厚度；按GB/T 9286的规定进行漆膜附着力的检测，同时附着力检测结果应符合GB/T 9286中的2级及以上要求。

    - 本标准7.2.1.1输送链拉伸破断试验值的检测：

      - 试验条件为：

- 试验长度不得少于三个节距，当输送链为套筒滚子链时，其两端应为内链节；

- 输送链与试验机的连接应有专用夹具，如果试样在夹具附近处破坏，则试验无效。

      - 试验设备为：

万能材料试验机。

      - 试验程序为：

- 将输送链试样用专用夹具与万能材料试验机连接；

- 开动万能材料试验机，施加初载荷，其值为输送链计算破断载荷的5%；

- 逐渐增加载荷直至输送链断裂，将此值与设计值相比较，检查是否符合要求。

    - 目测检查7.2.1.2~7.2.1.3、7.2.1.5、7.2.2.2、7.2.2.4~7.2.2.6、7.2.3.1、7.2.3.7、7.2.3.8、7.4.3~7.4.8是否符合标准要求。

    - 手动检查7.2.1.4、7.2.2.3、7.2.2.7、7.2.2.9、7.4.8是否符合标准要求。

    - 本标准7.2.2.1的检测：采用硬度计分别检查刮板输送机头尾轮及轮轴的材料硬度是否符合设计要求。

    - 本标准7.2.2.8、7.2.3.2的检测：按GB/T 1958-2004中附录A的规定进行检测。

    - 采用钢直尺、钢卷尺、游标卡尺检测7.2.3.3、7.2.3.5、7.2.3.6是否符合要求。

    - 本标准7.2.3.4刮板输送机机头、机尾和中间机槽两侧对称中心面对输送机纵向中心面的对称度检测：

      - 测定仪器为：

- 直径0.25mm，不同长度的细钢丝；

- 误差0.2mm长度500mm的钢直尺。

      - 刮板输送机组装调试完毕后，按以下程序进行：

- 水平型、垂直型及Z型（以水平型为例）

- 找出头部和尾部机槽对称中心点A、C两点，在刮板输送机一侧拉细钢丝L1，且平行于AC连线，对AC连线可平行移动。（见图1）；

- 使L1距A、C两点连线的距离为S，S=B/2+80(mm)，其中B为机槽宽度；

- 采用钢直尺测量L1距机槽侧板的垂直距离并找出最大值和最小值△max和△min。

图1

- 对称度按式(1)计算：

δ=△max-△min      ………………………………………(1)

式中：

δ   ——刮板输送机两侧机槽与对称中心面对称度，单位为毫米(mm)；

△max ——测量点距机槽外侧的最大值，单位为毫米(mm)；

△min ——测量点距机槽外侧的最小值，单位为毫米(mm)。

    - 本标准7.4.1的检测：按GB 50058的规定进行检测。

    - 本标准7.4.2的检测：按GB 2894的规定进行检测。

  - 空载试验

    - 运行前，应全面检查刮板输送机各部分是否完好无损。

    - 检查无异常后，可进行点动试车。当一切正常后方可进行空载运行，空载运行在额定速度下不应少于2h。目测检查7.2.1.4、7.2.2.3、7.2.2.7、7.2.2.9、7.2.4.1~7.2.4.2是否符合标准要求。

  - 负载试验

    - 试验条件为：

- 按规定输送量的50%和100%的负载，在额定速度下连续运转不少于8h；

- 所用物料的物理性能等各项指标与设计要求应相一致；

- 加料时应均匀、连续，不得骤然大量加料；

- 加料口处应采取有效措施，防止大块杂物或金属杂物混入机槽。

    - 负载试验中应注意以下事项：

- 停车前应先停止加料，待刮板输送机卸料口无物料卸出后方可停车；

- 刮板输送机一般不宜满载启动。如因突然事故或紧急情况满载停车后再启动，应先点动几次或适量排出机槽中的物料，再开车运转；

- 如有数台刮板输送机组合输送物料时，启动时应按物料流方向顺序地先开动最后一台，然后，逐台往前开动，停车顺序与启动顺序相反。

    - 本标准7.1.6轴承温升的测定：用测温计在刮板输送机运行前和稳定工作30分钟后分别测定主机轴承外壳的表面温度并计算温差，该差值即为轴承温升。

    - 本标准7.1.7噪声测定：按GB/T 3768规定的方法分别测定刮板输送机机头段、机尾段及中间段的噪声，取各段测量值中的最大值为该刮板输送机噪声的测定值。

    - 负载试验中，应目测检查7.2.1.4、7.2.2.3~7.2.2.5、7.2.2.7、7.2.2.9~7.2.2.10、7.2.4.1~7.2.4.2是否符合要求。

    - 本标准7.2.4.3粉尘浓度的测定：在刮板输送机机头段、机尾段及中间段各选取一个粉尘浓度较大的位置作为测量点，采用直读式粉尘浓度测量仪分别测定三个选定测量点的粉尘浓度值，每个点测三次，取平均值作为该点的粉尘浓度值，取三个测量点中粉尘浓度的最大值作为该刮板输送机的粉尘浓度值，并判定该值是否符合GBZ 2.1中的规定。

    - 本标准7.3.1刮板输送机产量的测定

      - 试验条件为：

- 取刮板输送机负载运行时的某一段时间内所输送物料的质量，计算其输送量；

- 每次取料时间一般应在30s~90s范围内。

      - 试验设备及仪器为：

- 秒表；

- 磅秤；

- 料斗；

- 导料槽；

- 取料工具。

      - 试验程序为：

- 将物料通过导料槽排入料斗内；

- 由秒表计算排料时间；

- 用磅秤称出料斗中的物料质量。

      - 试验结果计算为：

- 输送量按式（2）计算：

………………………………………(2)

式中：

Q ——输送量，单位为吨每小时(t/h)；

m ——物料质量，单位为千克(kg)；

t  ——排料时间，单位为秒(s)。

- 试验应重复三次，取其平均值作为该刮板输送机的产量。

    - 本标准7.3.2刮板链条速度的测定

      - 测试仪器为转速表。

      - 测试过程：用转速表在头轮轴的外径处测出其转速，记为n。

      - 刮板链条速度按式(3)进行计算：

………………………………………(3)

式中：

D ——头轮节圆直径，单位为米(m)；

n ——头轮轴转速，单位为转每分钟(r/min)；

——刮板链条速度，单位为米每秒(m/s)。

  - 其他要求和参数检测

#### 本标准7.1、7.2、7.3、7.4及7.5中给定标准要求的按其标准规定的检测方法进行检测，其他项目的检测按常规方法和感官方法进行检测。

检验规则

检验分类

分为出厂检验和型式检验两类。

出厂检验

    - 出厂检验项目按本标准7.1、7.2、7.4、7.5的规定执行。

    - 每批出厂产品必须进行检验，产品合格后，方可出厂。

型式检验

    - 检验项目按本标准第7章的规定执行。有下列情况之一的应进行型式检验：

新产品投产；

产品投产后，当材料、工艺有较大改动，可能影响产品性能；

产品停产一年以上，恢复生产；

连续生产三年；

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；

国家有关质量管理部门提出检验要求。

    - 采取随机抽样，抽样数为5%，但不少于2台。

判定原则

    - 被检验项目凡不符合本标准技术要求规定的均称该检验项为不合格，并按其对产品质量的影响程度分为A类、B类、C类，检验项目详细分类如表4所示。

表4

| 项目分类 |  | 检验项目名称 | 要求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类 | 序号 |  |  |
| A |  | 输送量 | 7.3.1 |
|  |  | 电气设备安全 | 7.4.1 |
|  |  | 防护装置 | 7.4.3 |
|  |  | 过载保护装置 | 7.4.4 |
|  |  | 断链报警装置 | 7.4.5 |
|  |  | 堵料报警开关 | 7.4.6 |
| B |  | 装配质量 | 7.1.4 |
|  |  | 轴承温升 | 7.1.6 |
|  |  | 噪声 | 7.1.7 |
|  |  | 驱动装置 | 7.2.2.6~7.2.2.8 |
|  |  | 张紧装置 | 7.2.2.9~7.2.2.10 |
|  |  | 整机运行平稳性 | 7.2.4.2 |
|  |  | 粉尘浓度 | 7.2.4.3 |
|  |  | 安全警示标志 | 7.4.2 |
| C |  | 涂装质量 | 7.1.5 |
|  |  | 刮板链条 | 7.2.1.1~7.2.1.5、7.2.4.1 |
|  |  | 头部、尾部 | 7.2.2.1~7.2.2.3 |
|  |  | 挡料装置 | 7.2.2.4 |
|  |  | 清扫装置 | 7.2.2.5 |
|  |  | 刮板输送机机槽 | 7.2.3.1~7.2.3.5 |
|  |  | 导轨 | 7.2.3.6~7.2.3.8 |
|  |  | 链条速度 | 7.3.2 |
|  |  | 拉绳开关 | 7.4.7 |
|  |  | 液力耦合器过热和过压保护装置 | 7.4.8 |
|  |  | 卫生要求 | 7.5 |

    - 不合格判定数如下：

a. A类不合格判定数为1项；

b. B类不合格判定数为2项；

c. C类不合格判定数为3项；

d. B类加C类不合格判定数为3项。

    - 被检样品检验项目的不合格数小于本标准9.4.2规定的不合格判定数时，则判定该出厂检验产品为合格产品。

    - 被检样品检验项目的不合格数大于或等于本标准9.4.2规定的不合格判定数时，则判定该型式检验产品为不合格产品。

    - 对任一台或任一项目检验不合格，允许修复一次后，可加倍抽样复验，以复验结果为准。若仍不符合规定，则判定为不合格。

    - 被检项目的不合格判项数大于或等于本标准9.4.2规定时，可抽取加倍数量的样机对不合格项目进行复检，如仍有不合格项数大于或等于本标准9.4.2规定时，判定该批产品为不合格。

标志、包装、运输和储存

标志

    - 应在产品明显位置固定产品标牌，标牌内容按GB/T 13306的规定执行。

    - 外包装的储运图示标志应按GB/T 191的规定执行。

包装

- 产品包装应按GB/T 24854的规定执行。

运输

    - 裸装产品在运输途中应遮盖。

    - 运输过程中的吊卸、装载等应注意外包装的图示标志。

储存

    - 室内存放时，通风良好，注意防潮。

    - 露天存放时，注意防潮、防雨、防晒、防风。

- （规范性附录）
型号的编制方法

  - 型号编制方法

刮板输送机型号编制方法按LS/T 3502的规定执行。

型号由专业代号、品种代号、型式代号以及刮板输送机的主要规格等四个部分组成。

T    MG   □   □

主要规格：以机槽宽代号表示。

型式代号：以结构型式代号表示。

品种代号：MG-埋刮板输送机。

专业代号：T表示粮油通用机械设备。

  - 示例

机槽宽度为200mm，水平型埋刮板输送机，型号为：TMGS20，

[T：表示粮油通用机械设备，MG：表示埋刮板输送机，S：表示水平型，规格：20（cm）]；

机槽宽度为320mm，垂直型埋刮板输送机，型号为：TMGC32，

[T：表示粮油通用机械设备，MG：表示埋刮板输送机，C：表示垂直型，规格：32（cm）]。

_________________________________